附件

长青街东原二十中地块等四项控制性详细规划

- 一、长青街东原二十中地块控制性详细规划

| 用地 性质 | 规划用地面积（hm²） | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率（%） | 车位（个） 含地下 | 建筑 限高 (m) | 建筑退 界距离 | 配套 设施 | 海绵城市径流总量控制率（%） | 土地使用 兼容性 |  | 城市设计引导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类 | 二类 |  |
| 中小学用地01-01 | 0.80 | ≤1.0 | ≤30 | — | — | ≤30 | 退让光复路、长青街：10；退让南侧地块：5 | — | — | — | — | - 1．建筑风格：体现地域性、文化性和时代性，校区建筑应统一和谐；外立面造型立体层次感强，建筑屋顶以平屋顶为主。 - 2．建筑色彩：主体宜与东侧一中校区主色调协调，选择中等明度、中等彩度色系为基本色。 - 3．建筑材质：外墙宜采用干挂高标准石材或仿石材、真石漆等高档材料，禁止使用普通涂料，屋顶禁用彩钢瓦。 - 4.夜景亮化：符合医养特色。 |

- 二、达贤路北力佳食品有限公司地块控制性详细规划

| 用地 性质 | 规划用地面积（hm²） | 容积率 | 建筑系数（%） | 绿地率（%） | 车位（个） 含地下 | 建筑 限高 (m) | 建筑退 界距离 | 配套 设施 | 海绵城市径流总量控制率（%） | 土地使用 兼容性 |  | 城市设计引导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类 | 二类 |  |
| 二类 工业 用地01-01 | 0.91 | ≥1.0 | ≥40 | ≤20 | — | ≤24 | 退让达贤路及周边地块：5 | — | — | — | — | - 1.建筑风格：展现简约、大气的工业建筑风格，体现时代感、科技感，重视现代工业建筑设计风格的流畅性和简洁性，突出企业文化。 - 2.建筑色彩：整体色彩协调，注意颜色搭配，在统一中求变化，以灰白色为主色调，辅以黄色、暗红或银色的装饰线条，增加厂房门窗的立体感。 - 3.建筑材质：禁止采用普通彩钢夹芯板，宜采用高品质聚氨酯封边岩棉夹芯板等装饰材料；屋面禁止使用彩钢瓦，鼓励使用光伏发电玻璃、屋顶太阳能板等节能环保材料。 - 4.夜景亮化：注重夜景亮化设计，提高夜间景观效果，在保证功能照明前提下，可采用灯带、射灯等照明方式凸显建筑形象。 |

- 三、安庆街东双合路两侧地块控制性详细规划

| 用地 性质 | 规划用地面积（hm²） | 容积率 | 建筑系数（%） | 绿地率（%） | 车位（个） 含地下 | 建筑 限高 (m) | 建筑退 界距离 | 配套 设施 | 海绵城市径流总量控制率（%） | 土地使用 兼容性 |  | 城市设计引导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类 | 二类 |  |
| 二类物流仓储用地01-01 | 7.54 | ≥0.6 | ≥40 | ≤20 | — | ≤30 | 退让周边地块：5 | — | — | 一类物流仓储用地 | 二类工业用地 | - 1.建筑风格：展现简约、大气的仓储建筑风格，体现时代感、科技感，重视设计风格的流畅性和简洁性。 - 2.建筑色彩：整体色彩协调，以灰白色为主色调，辅以黄色、暗红或银色装饰线条，增加厂房门窗立体感。 - 3.建筑材质：禁止采用普通彩钢夹芯板，宜采用高品质聚氨酯封边岩棉夹芯板等装饰材料；屋面禁止使用彩钢瓦，鼓励使用光伏发电玻璃、屋顶太阳能板等节能环保材料。 - 4.夜景亮化：注重夜景亮化设计，提高夜间景观效果，在保证功能照明前提下，可采用灯带、射灯等照明方式凸显建筑形象。 |
| 防护 绿地 01-02 | 1.07 | — | — | ≥90 | — | — | — | — |  |  |  |  |
| 二类物流仓储用地01-03 | 15.60 | ≥0.6 | ≥40 | ≤20 | — | ≤30 | 退让安庆街：15； 退让周边地块：5 | — |  | 一类物流仓储用地 | 二类工业用地 |  |
| 防护 绿地 01-04 | 1.72 | — | — | ≥90 | — | — | — | — |  |  |  |  |

- 四、中华路北新二中东地块控制性详细规划

| 用地 性质 | 规划用地面积（hm²） | 容积率 | 建筑密度（%） | 绿地率（%） | 车位（个） 含地下 | 建筑 限高 (m) | 建筑退 界距离 | 配套设施 | 海绵城市径流总量控制率（%） | 土地使用 兼容性 |  | 城市设计引导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类 | 二类 |  |
| 二类城镇住宅/商业混合用地 01-01 | 3.63 | ≤2.0 | ≤30 | ≥25 | 住宅1/户； 商业0.5 /100㎡ | ≤55 | 中华路：多层15、高层20； 知行东路：10； 北侧地块：9； 东侧地块：15； | 社区用房、物业管理用房、居民健身场地、老年人日间照料中心、垃圾收集点、居民存车处、公共厕所、智能信包箱 | — | — | — | - 1.建筑风格：体现地域性、文化性和时代性，采用现代主义建筑风格，外立面造型简洁流畅，立体层次感较强，以平屋顶为主。 - 2.建筑色彩：主色调宜采用中高明度、中高彩度的复合暖色调，与用地北侧现状建筑协调，避免大面积使用彩度过高，明度过低的色彩。 - 3.建筑材质：临街商业建筑外墙应采用干挂高标准石材或仿石材等新型高档材料，居住建筑外墙采用高标准石材、环保复合材料、金属、真石漆等新型高档节能装饰材料，禁止使用普通涂料，屋面禁止使用彩钢瓦；商铺门前建议采用火烧板、火山岩等坚固材质，铺装材质厚度不低于5厘米。 |