
佳环建审〔2026〕4号

关于佳木斯富圣粮油贸易有限公司建设项目

环境影响报告表的批复

佳木斯富圣粮油贸易有限公司：

你公司报送的《佳木斯富圣粮油贸易有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经审查，我局同意该项目建设。具体环保审批意见如下：
一、项目基本情况
该项目为新建项目，位于佳木斯市郊区沿江镇泡子沿村北侧660米，租赁佳木斯朝阳粮食专业合作社场地及现有厂房、设备，厂区占地面积12390.5平方米，建筑面积3560平方米。主体工程：利用现有烘干塔，建设2座300吨/天的烘干塔，配套2台360万千卡/小时生物质热风炉，燃料为生物质成型颗粒，项目建成后全厂年烘干玉米7万吨。储运工程：新建1座1000平方米潮粮库，依托现有厂房改造1座1400平方米干粮库、1座650平方米燃料库、1座50平方米灰渣仓。公用工程：生活用水依托厂区内现有水井；生活污水经防渗旱厕处理后定期清掏外运，堆肥处理；冬季生活供暖采用电取暖。环保工程：生物质热风炉采用布袋除尘器处理后有组织排放。项目总投资400万元，其中环保投资10万元。
该项目总体符合国家产业政策和相关规划。项目实施将对周边生态环境产生一定不利影响，在全面落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，不利影响能够得到减缓和控制。我局原则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、主要生态环境影响及保护措施
（一）施工期环境影响及保护措施。施工期要加强管理，采取有效措施减轻建筑噪声和扬尘对周围环境的影响，施工现场定时洒水以降低扬尘污染，产生的建筑及工地生活垃圾分类收集、及时清运；为保护周围居民的生活环境，严禁夜间（晚22：00-次日6：00）施工。

（二）大气环境影响及保护措施。该项目运营期废气主要为热风炉烟气、烘干粉尘、清理工序粉尘和装卸及输送粉尘。2台热风炉烟气经布袋除尘器处理后，经各自15米高排气筒排放，确保颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物有组织排放浓度和烟气黑度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中二级标准要求。烘干塔塔体自带彩钢罩、加设底部围挡盖板；转运和运输过程粉尘采用封闭式输送机及提升机输送粮食，车辆使用苫布遮盖，在封闭式库房内操作，减小装卸高度的措施；清理工序位于密闭厂房内，筛分设备密闭；灰渣存放在全封闭库房内，卸灰管道出口配备密封防尘装置，灰渣加湿后搬运。通过采用以上措施，生物质热风炉周边无组织烟尘排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中标准限值，厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。
（三）水环境影响及保护措施。该项目运营期产生的废水主要为生活污水和锅炉排污水。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。
（四）声环境保护措施。该项目运营期噪声源要严格落实防噪降噪措施，选用低噪声、振动小设备，清选设备、风机和提升机等产噪设备经减振、消声、隔声处理，运输车辆从厂区西侧进出后直接汇入省道，不经过附近村屯等措施后，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类区标准。
（五）固体废物污染防治措施。该项目运营期产生的固废应实施分类管理，及时清运，避免长期堆放。生活垃圾由当地市政卫生部门统一收集后处置；废布袋由厂家更换后回收，不在厂区内储存；炉渣、除尘器收尘、烘干塔收集粉尘和筛选杂质集中收集，外售综合利用。该项目一般工业固体废物贮存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
（六）环境风险防范措施。加强风险点位识别、风险防控预警体系建设，完善预警、预防工作，加强人员培训，制定监测计划及应急预案，定期开展自行监测及环境风险应急演练，不断提高环境风险防控能力，防止环境污染事故发生。
三、该项目全厂污染物排放总量为：烟尘排放量1.1968吨/年、二氧化硫排放量2.8256吨/年、氮氧化物排放量7.0552吨/年，颗粒物排放量10.7028吨/年。
四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。
五、各项环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在实际排污行为发生之前，建设单位应依法申请取得排污许可证或者填报排污登记表。项目竣工后，依照法定程序完成竣工环保验收后，方可正式投入运行。

佳木斯市生态环境局       
2026年1月26日        
4

