关于黑龙江省汤原县永久水电站增效扩容改造工程环境影响报告表的技术评估报告

# 一、项目概况

## （一）项目背景

永久水电站是依托汤原县引汤灌区工程兴建的低水头渠道引水式径流电站，于1980年建成并投入运行，为小（2）型电站。电站枢纽由压力前池、发电厂房、升压站和尾水渠等工程组成，总装机4台，总装机容量5640kW，年平均发电量为1810×104kW·h，年利用小时数3368h，发电时段为每年5—10月。

永久水电站于2016年12月进行增效扩容改造，于2018年5月完成，增效扩容改造后，电站装机为2台3200kW水轮发电机组和2台400kW小机组，总计7200kW，多年平均发电量2422×104kW·h，增加年发电量612×104kW·h。2025年8月，黑龙江省水利厅下发《关于做好小水电监督检查发现问题整改通知单》，永久水电站缺少环保手续，因此，汤原开禹水电有限公司委托黑龙江鑫润环保工程设计有限公司开展环境影响评价工作，编制了环境影响报告表，并报送相关行政部门审批。

## （二）基本情况

项目名称：黑龙江省汤原县永久水电站增效扩容改造工程

建设单位：汤原开禹水电有限公司

建设地点：黑龙江省佳木斯市汤原县城西南香兰镇永久村东500m处，发电厂房坐标E 129°45′43.360″，N 46°41′8.200″

建设性质：技术改造

建设内容：包括水工建筑物加固、原水轮发电机组设备拆除更换，及更换相应的电气设备。增效扩容改造后电站装机为2台3200kW水轮发电机组和2台400kW小机组，总计7200kW，多年平均发电量2422×104kW·h，增加年发电量612×104kW·h。本次新建危废贮存点，暂存危险废物废机油。

工程占地：项目实施全部在工程原址上进行，无新增永久占地，无施工临时占地。

总投资及环保投资：项目总投资1820.65万元，其中环保投资为14.12万元，占工程总投资的0.08%。

# 二、主要环境影响与污染防治措施

由于施工期已结束，施工期的环境影响已消失，因此不再对施工期影响及污染防治措施进行评估，主要针对运行期已产生的环境影响及已采取的对策措施等进行评估。

## （一）大气环境

电站不设食堂，电站运行期间无废气产生。

## （二）水环境

环境影响：增效扩容前后电站引水量不变，电站运行会使溢流坝下游流量减少，但预留了生态流量，不会造成下游河道断流、生态流量不足；发电尾水对发电厂房下游河道水质基本无影响；运行期不增加劳动定员，废水主要为管理站人员产生的生活污水。

增效扩容工程不加高大坝，拦河坝不具调节功能，坝后水面面积及水体体积较天然河道状态下几乎无变化，扩容前后上游水文情势基本无变化。

增效扩容前后电站引水量不变，项目不发电时，上游来水经溢流坝进入下游河道，不会改变坝址下游河段水文情势；项目发电时（5-10月），以优先满足减水河段生态用水为原则，不会因引水而造成下游河道断流、生态流量不足，不会对坝后下游河段及减水段的水文情势造成明显影响。

汤旺河来水发电后尾水退回下游河道，河流基本恢复了正常的水流态势，不会对发电厂房下游河段的水文情势和水质产生明显影响。

污染防治措施：管理站人员生活污水排入化粪池，定期清掏，外运积肥；渠首电站厂房已配有生态流量在线监控装置，保证生态流量下泄，确保河流不存在脱水情况，满足下游河段内生态环境用水需求。

## （三）声环境

环境影响：工程运行后主要为发电机组、变压器运行的噪声，通过选用低噪声设备、隔声减振后，其对周边影响不大。

防治措施：选用低噪声设备，对发电机组进行减振，设置单独的水轮发电机房，加强对设备的维护和管理。

## （四）固体废物

环境影响：运行期不增加劳动定员，固体废物主要为生活垃圾、拦栅废物、发电机组维修及更换的废机油。

污染防治措施：生活垃圾和拦栅废物由市政部门统一收集处理；废机油按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规定，采用与危险废物相容性设施收集暂存至危废贮存点，定期委托有资质单位处置并履行相关手续，严禁危险废物随意处置；新建危险废物贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的有关规定进行设计、建造和管理。

- 生态环境

环境影响：永久水电站运行至今，区域生态系统已趋于稳定，增效扩容工程不新增占地，不加高拦河坝，无新增壅水淹没区域，对评价区范围内的陆生植被不再造成新的影响，对区域植被类型、物种数量及生态系统的稳定性和野生动物的栖息环境无影响。增效扩容前后流域水生生态环境、水域生境基本无变化，水生生态系统已达到稳定状态，评价河段区间无国家重要保护、珍稀濒危及洄游性鱼类分布，不涉及重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，水生生态影响基本维持在增效扩容前的水平。

生态保护措施：加强电站运行人员的宣传教育和管理，认真执行国家对野生动植物的保护政策。引汤渠首拦河闸前已设置拦鱼电栅，可有效阻隔鱼类误入引水系统，保障水轮发电机组长期稳定运行。