“十四五”乡村振兴同江市普通公路打捆建设项目（第二包）二龙山至秀山农村公路项目

一、项目概况

项目名称：“十四五”乡村振兴同江市普通公路打捆建设项目（第二包）二龙山至秀山农村公路项目

建设单位：同江市交通运输局

建设地点：黑龙江省佳木斯市同江市。项目起点坐标为132°46'54.745"、47°37'29.106"，终点坐标为132°46'36.823"、47°36'26.998"。

建设性质：扩建

建设内容：全线利用旧路扩建，路线全长2.033公里，利旧小桥1座，拆除重建涵洞1道，设平面交叉9处，公路等级由四级公路调整为三级公路，设计行车速度30km/h，横断面为：2×3.25米行车道+2×0.5米土路肩，水泥混凝土路面。

项目现有旧路占地面积为22385m2，新增永久占地面积为1547m2，新增临时占地面积为1000m2，用于设置物料堆场、停车场等，不设置取弃土场、拌和站、保通便道，施工营地租用现有民房，采用商品混凝土，施工材料及土砂石均外购。

项目用水依托附近村屯水源，供电依托当地电网。项目总投资596.8226万元，环保投资29万元，占总投资的4.86%。项目预计于2026年6月开工建设，于2026年10月竣工通车。

项目建设内容详见表1。

表1 项目建设内容一览表

| 建设内容 |  | 建设规模及内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 道路工程 | 扩建前 | 扩建后 | 扩建 |
|  |  | 现状道路K0+000～K0+945段为通村公路，路基宽8.5m、路面宽度3.5m，水泥混凝土面层，无基层；K0+945～K2+033段为通村公路，路基宽8.5m、无路面结构层。现状为四级公路，设计车速20kmh的双向单车道。旧路占地面积22385m2，占地类型为公路用地。 | 沿旧扩建长度2.033km，K0+000~K2+033全程路基宽度7.5m，路面宽度6.5m，采用水泥混凝土路面，采用三级公路标准，设计速度30kmh，双向车道。 帮宽方案：K0+000~K2+033段路完全利用现有道路进行两侧帮宽，两侧帮宽均0.2m。 新增永久占地面积1547m2，占地类型为林地、旱地；临时占地面积1000m2，占地类型为旱地。 |  |
|  | 桥涵工程 | 三分干桥1为小桥，桥梁净宽为7m，全宽为8m，由当地水利部门于2022年新建，其技术状况评定为一类。旧路K1+113处原有涵洞1道，为钢筋混凝土圆管涵。 | 全线共设置桥梁1座，即三分干桥1为小桥完全利用。全线共设圆管涵1道，即K1+113处圆管涵拆除新建1-φ1m圆管涵1道。 | 完全利用、拆除新建 |
| 辅助工程 | 交通安全工程 | 安装包括单柱式标志牌、波形护栏399m、里程碑2个，以及警告标志、转弯标志和桩号标志。 |  | 新建 |
|  | 交叉工程 | 全线设置平面交叉9处 |  | / |
|  | 排水工程 | 村屯过境段设置矩形水泥混凝土盖板边沟，边沟宽0.85m，高0.65m，底部设置10cm厚砂砾垫层。路段设置梯形土质边沟3972m，边沟上开口宽度为1.8m，底部宽度为0.6m，深度为0.6m。 |  | 扩建 |
|  | 砍伐树木 | 砍伐现状绿化带内树木692株，全部为栽培植被的杨树 |  | / |
| 公用 工程 | 供水 | 临时施工生活用水采用农村自来水。 |  | 依托 |
|  | 排水 | 施工期施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥处置；路面排水一般是通过路拱横坡来完成，挖方路段的路面汇水直接进入路基边沟，填方路段利用路拱横坡使水通过边坡漫流至坡脚，再通过排水系统将路面水排除路基以外。 |  | 新建 |
|  | 供电 | 用电由当地电网供给 |  | 依托 |
| 临时工程 | 保通工程 | 施工道路为二龙山至秀山段，距离较近，施工时间短施工时可采用半幅施工半幅通车的形式，施工时有专职安全人员管制交通，一侧封闭，待本侧施工完成后，对另一侧封闭施工，本项目无须设置便桥与临时道路。 |  | / |
|  | 临时占地 | 临时占地1000m2，位于桩号K0+865处，项目不设置弃土场、拌和站，采用商品混凝土，施工营地租用现有民房。物料堆放在临时占地范围内，并苫盖密目网。 |  | 新建 |

二、主要环境影响与污染防治措施

（一）大气环境

1.施工期

主要环境影响：施工期废气主要为施工扬尘、施工机械及运输车辆尾气。

污染防治措施：施工期施工场界设置挡板，砂土等散体物料运输车辆采用篷布遮盖，运输道路定期洒水降尘，物料堆放采用苫布覆盖，施工现场土方开挖时湿法作业，临时土方堆放时采用防尘网覆盖，使用商品混凝土。采取上述废气污染防治措施后，施工期厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中颗粒物无组织排放监控浓度限值。

2.营运期

主要环境影响：运营期废气主要为机动车辆运行扬尘及尾气。

污染防治措施：运营期道路管理及路面养护，运输易产生扬尘物料的车辆加盖苫布，禁止尾气超标的车辆上路行驶。

（二）水环境

1.施工期

主要环境影响：施工期废水主要为施工人员生活污水、地表径流。

- 污染防治措施：施工期施工人员生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥；建筑材料远离地表水体存放，并进行遮盖，设置围挡，现场不设机修点、拌和站。

- 2.营运期

主要环境影响：运营期废水主要为路面径流。

- 污染防治措施：运营期完善路面径流收集系统和排水系统，做好路面清洁工作，防止生活垃圾随降水排入雨水沟。

（三）声环境

1.施工期

主要环境影响：施工期噪声主要为施工机械及运输车辆噪声。

污染防治措施：尽量选用低噪声的施工机械；合理安排施工时间，禁止夜间（22:00-6:00）施工作业，途经敏感点路段施工时设置隔声隔尘挡板，以降低施工噪声影响；合理安排运输时间，运输车辆穿越村庄时限速、禁鸣。通过采取以上措施后，施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）要求。

- 2.营运期

主要环境影响：运营期噪声主要为来自过往车辆噪声。

根据报告表：

公路边界线以外近期、中期及远期昼间、夜间噪声贡献值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

根据“环评文件”预测，运营近期、中期、远期永恒村昼间和夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准要求。

污染防治措施：运营期加强公路交通管理，严禁超速、超载，设置限速标识，加强道路的维修保养，保持路面平整。加强运营期噪声跟踪监测，根据跟踪监测结果及时增补完善噪声治理措施。

（四）固体废物

1.施工期

主要环境影响：施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾。

污染防治措施：施工期生活垃圾集中收集由市政环卫部门处理；拆除后的混凝土及残土等破碎后用于路基填筑，不能回收利用的部分运至建筑垃圾指定倾倒地点。

- 2.营运期

主要环境影响：运营期固体废物主要为运输车辆撒落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、客车乘客丢弃的物品。

污染防治措施：运营期产生的固体废物由路政部门定期清扫清运。

（五）生态环境

加强施工管理，明确施工占地范围，严禁超范围占地；施工前应将表土剥离，集中堆存并采取遮盖等防治水土流失措施，用于后期的生态恢复用土，施工结束后清理整治临时施工占地，恢复原有土地功能。

（六）环境风险

本项目需落实报告中提出的环境风险防范措施，项目在严格落实各项环境风险防范措施后，可将环境风险发生的概率和影响后果降到最低限度，环境风险可以接受。