	
	项目编号：2026-008


建设项目环境影响报告表

项目名称：抚远卫星测控地面站二期项目
建设单位：黑龙江星邑空间技术有限公司
编制单位：黑龙江源宁环境检测有限公司

          编制日期：2026年5月

[image: image70.png]



目  录
1一、建设项目基本情况


10二、建设内容


15三、生态环境现状、保护目标及评价标准


23四、主要环境影响和保护措施


33五、环境保护措施监督检查清单


34六、结论


35电磁环境影响专题评价


51附图1 项目地理位置图


52附图2 总平面布置图


53附图3 用地控详图


54附图4 本项目与黑龙江三江国家级自然保护区的位置关系


55附图5 黑龙江三江国家级自然保护区功能分区图


56附件1 营业执照


57附件2 监测报告


69附件3 关于《关于抚远市人民政府关于在黑龙江三江国家级自然保护区实验区内建设卫星测控地面站项目的请示》的复函


71附件4 关于建设卫星测控地面站项目占用自然保护地情况的说明


74附件5 企业投资项目备案承诺书


75附件6 YNXB-GYSSYYWDYD-01等11块用地地块控制性详细规划获市政府批复（部分）


77附件7 《关于抚远卫星测控地面站项目环境影响报告表的批复》


79附件8 生态环境分区管控分析报告





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	抚远卫星测控地面站二期项目

	项目代码
	2506-230883-04-05-257426

	建设单位联系人
	唐若飞
	联系方式
	13909272918

	建设地点
	黑龙江省佳木斯抚远市鸭南乡富兴村

	地理坐标
	北侧地块（134度3分54.754秒，47度59分52.225秒）

南侧地块（134度3分53.282秒，47度59分51.734秒）

	国民经济

行业类别
	I 6339其他卫星传输服务
	建设项目

行业类别
	五十五、核与辐射 164卫星地球上行站

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	黑龙江省发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	12000
	环保投资（万元）
	15.5

	环保投资占比（%）
	0.13
	施工工期
	2026年7月~2026年12月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	42640

	专项评价设置情况
	根据《环境影响评价技术导则 卫星地球上行站》（HJ1135-2020）附录B中的要求，本项目应设置电磁辐射环境影响专题评价。本项目不属于《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目”，且不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》（部令第16号）中“第三条（三）中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域”，因此无需设置生态专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/

	其他符合性分析
	1、编制依据

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）的要求，该项目需进行环境影响评价。本项目主要部署4套12米口径S/X/Ka频段固定测运控系统、7套7.3米口径S/X/Ka频段固定测运控系统和1套口径4.5米S/X/Ka频段固定测运控系统及其他配套设施，占地性质为通信用地，且不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中第三条（三）中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十五、核与辐射 164 卫星地球上行站 其他”，应编制环境影响报告表。
2、产业政策符合性分析

本项目为卫星地面站的建设工程，属于《产业结构调整指导目录 (2024年本)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7号)中鼓励类的“十八、航空航天”“3、卫星地面和应用系统建设及设备制造”和“二十八、信息产业”“1、卫星通信系统、地球站设备制造及建设”。因此，本项目建设符合国家产业政策。

与《中华人民共和国自然保护区条例》（2026年3月15日实施）的符合性分析

根据《中华人民共和国自然保护区条例》（2026年3月15日实施）第二十六条　除下列活动外，自然保护区核心保护区内禁止人为活动：（一）为保护自然保护区开展的调查监测、生态修复、管护巡护等活动，科研观测、基础测绘、文物和其他文化遗产保护、防灾减灾、应急救援活动，以及国家机关依法履行执法职责确需开展的活动；（二）原有居民必要的生产生活活动，以及确需保留、无法避让的已有重要基础设施的运行、维护、改造；（三）必须且无法避让、以生态环境无害化方式穿越地下、水下或者空中的线性基础设施建设；（四）为维护国家安全、实施国家重大战略确需开展的活动，以及无法避让的国家重大项目建设；（五）法律、行政法规规定或者国务院批准的其他活动。第二十七条　自然保护区一般控制区内仅允许开展下列人为活动：（一）核心保护区允许开展的活动；（二）符合国土空间规划且无法避让的重要基础设施的建设、运行和维护；（三）古生物化石调查发掘，基础地质调查，战略性矿产资源远景调查和规定范围内的战略性矿产资源勘查；

（四）珍稀濒危野生动植物的野化、繁殖，非破坏性的标本采集活动；（五）与自然保护区保护目标一致的人工商品林抚育、树种更新等森林经营活动；（六）科普宣传、生态旅游、教育文化体育等公共服务活动；（七）法律、行政法规规定或者国务院批准的其他活动。

根据生态环境分区管控分析报告，本项目与自然保护区现状管理数据相交，位于黑龙江三江国家级自然保护区实验区，与自然保护地（整合优化后）无相交，且本项目符合抚远市自然资源局控制性详细规划，用地性质为通信用地控详图见附图3，YNXB-GYSSYYWDYD-01等11块用地地块控制性详细规划获市政府批复见附件6（本项目地块为FXC-TXYD-04、FXC-TXYD-05），属于《中华人民共和国自然保护区条例》第二十七条（二）中“符合国土空间规划且无法避让的重要基础设施的建设”，属于自然保护区一般控制区内允许开展的人为活动。且本项目不属于生产设施，项目建成后对电磁环境影响满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 和《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)规定的功率密度限值要求。因此，本项目建设满足《中华人民共和国自然保护区条例》（2026年3月15日实施）中相关要求。

与《抚远市国土空间总体规划》（2021-2035）的符合性分析

项目所在地块已被抚远市人民政府调整为通信用地，用地性质为通信用地控详图见附图3，YNXB-GYSSYYWDYD-01等11块用地地块控制性详细规划获市政府批复见附件6（本项目地块为FXC-TXYD-04、FXC-TXYD-05），本项目为卫星通信系统建设项目，满足《抚远市国土空间总体规划》（2021-2035）的相关要求。
与《黑龙江省辐射污染防治条例》的符合性分析

第三十六条：“新建、改建、扩建伴有电磁辐射影响的建设项目，或者在广播电视发射台（站）、雷达、微波通信站、卫星地球站等电磁辐射设施周围新建、改建、扩建的建设项目，建设单位在向环境保护行政主管部门报送的环境影响评价文件中，应当包含专项辐射环境影响报告书（表）或者登记表。”

第三十七条：“经批准的电磁辐射建设项目和设备环境影响评价文件中确定需要配套建设的防治电磁辐射污染环境的保护设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

有审批权的环境保护行政主管部门和其他部门应当执行有关法律、法规规定，对主体工程与污染防治设施同时进行验收；验收合格的，方可投入生产或者使用。”

第四十条：“从事电磁辐射活动的单位，应当制定监测计划，定期对工作场所以及周围环境进行监测或者委托有资质的机构进行监测，建立监测档案。发现异常情况的，应当立即采取措施，并及时向当地环境保护行政主管部门报告。”

本项目为卫星地球上行站建设项目，本项目针对电磁辐射采取以下措施：在满足工况要求的前提下，尽量降低发射功率；建设单位设专人负责环境保护工作，制定相应的规章制度；卫星地面系统操作人员和维修人员要加强岗位培训；卫星天线周边设置警示标识；天线检修时保证天线为断电状态；项目运行后开展电磁环境监测，验证天线周边电磁辐射是否满足标准。本项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本建设项目正式投产运行前，建设单位应按照国家有关法律法规，自主开展相关验收工作。项目竣工后要进行项目竣工验收监测，以验证项目运行后对周围环境的影响程度，发现问题及时整改。卫星地球上行站最近的敏感目标均位于发射天线前方建筑物限制高度以下。本项目运行后在电磁环境敏感目标处功率密度小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)和《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价法与标准》(HJ/T10.3-1996)规定的功率密度限值要求，因此本项目运行期对周围敏感目标的影响较小。

因此，本项目的建设符合《黑龙江省辐射污染防治条例》的相关要求。

6、选址合理性分析
本项目位于黑龙江省佳木斯抚远市鸭南乡富兴村。经调查项目位于黑龙江三江国家级自然保护区实验区，黑龙江省林业和草原局已出具关于《关于抚远市人民政府关于在黑龙江三江国家级自然保护区实验区内建设卫星测控地面站项目的请示》的复函【2024】-320，具体内容见附件3。根据黑龙江省林业和草原调查规划设计院《关于建设卫星测控地面站项目占用自然保护地情况的说明》：“1.建设卫星测控地面站项目不涉及自然公园。2.建设卫星测控地面站项目与黑龙江三江国家级自然保护区实验区重叠面积 14.2272 公顷。3.建设卫星测控地面站项目不涉及“三区三线”整合优化后自然保护地。”具体内容见附件4。项目建设满足《中华人民共和国自然保护区条例》（2026年3月15日实施）中相关要求，
评价区域内地块坦荡低平，起伏较小，周围均为农田系统，适宜进行卫星通信信号的发射与接收，同时评价范围内均为黑龙江三江国家级自然保护区实验区，有利于项目提出天线前方建筑物控制限高的执行，可以有效避免后续项目周边开发建设带来的不利影响。

综上，本项目选址具有环境合理性。
7、站址方案比选分析
本项目为抚远卫星测控地面站二期工程，在一期基础上进行的扩建，因此不再进行方案的比选。一期比选内容如下：
5.1方案简介

目前，公司已在新疆生产建设兵团第三师红旗农场、云南丽江、陕西铜川建设卫星地面站测控站，已部署固定X/S频道测运控系统14套，机动7.3米X/S测运控系统5套。近几年，围绕低轨太阳同步/近太阳同步轨道（轨道高度40-900km，倾角约98°）和低轨（轨道高度800—1200km，倾角40°-55°）的遥感卫星星座、卫星互联网星座和卫星物联网星座将展开大规模的卫星在轨部署，综合考虑公司测控网已有的地面测运控设备建设现状和不同典型轨道卫星对地面测控设备的测运控需求，对目前国内较为典型的商业卫星仿真轨道进行了测控覆盖性分析，现有测控设备不能满足测控业务需求，需要在东北方向补充测控网建设。前期在黑龙江佳木斯抚远市、佳木斯、鹤岗市、鸡西等地多处选址调研。

5.2选站原则

重点考虑以下几方面的因素：

1）佳木斯、鹤岗市、鸡西距离星网佳木斯地面站小于200公里；

2）对周围环境影响、工程造价及土地利用。
5.3选站方案
综合以上因素，东北拟选站址位于黑龙江省佳木斯抚远市鸭南乡富兴村(东经134.05°，北纬47.99°)，该站址具备如下优势：

1) 该地块被抚远市政府选为抚远市卫星地面测控及应用产业园，园区共14.2272公顷，计划引进航天卫星测控企业；

2) 佳木斯抚远市是我国大陆东极，较鸡西密山市经度更靠东、纬度更靠北，具备更好的测控覆盖性；

3) 符合抚远市自然资源局控制性详细规划；
4) 天线3°工作仰角范围内无遮挡障碍物，且未来15年内无超出天线使用限高的相关规划；

5) 距离佳木斯前进区（星网）的直线距离大于300公里，满足与星网的干扰规避要求；

6) 可提供双回路供电（二类供电），每路2500KVA（2024年6月之前具备一路，2025年6月之前具备第二路）；

7) 网络满足带宽≥30Gbps，可靠性高于99.99%，线路数量≥2；

8) 园区外可通乡镇一级公路（道路宽度7m），园区内乡镇二级公路（道路宽度5m）。

9）该选址位于黑龙江三江国家级自然保护区实验区，项目不属于污染类项目，项目的建设符合《中华人民共和国自然保护区条例》等的要求，不会对自然保护区大气、地表水及地下水环境造成污染，且占地现状为富兴村用地，不会造成植被的破坏。通过实施本环评中建议环保设施，对周围环境影响较小，且位于实验区，周围均为农田系统，有利于项目提出的测控卫星天线、信关卫星天线前方建筑物控制限高的执行，可以有效避免后续项目周边开发建设带来的不利影响。

综上，本项目选址于黑龙江省佳木斯抚远市鸭南乡富兴村可行。

8、厂区平面布置合理性分析

本项目占地42640m2，整个厂区分为南北两个地块，分别位于一期项目的南北两侧，北侧地块从西到东依次布设4套12m天线、1套7.3m天线和1套4.5m天线，南侧地块从西到东依次布设6套7.3m天线，整个布局合理，平面布置图见附图2。
9、与生态环境分区管控符合性分析
依据黑龙江省生态环境厅《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新的通知》（黑环发〔2024〕1号）及《佳木斯市生态环境准入清单》（2023年版），结合黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台生态环境分区管控分析报告（附件8）。本项目所在区域属于优先保护单元（编码ZH23088310002）。本项目与“生态环境分区管控”符合性如下：

“一图”

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-1 本项目与环境管控单元叠加图

“一表”

表1-1 生态环境准入清单管控要求符合性分析

管控单元编码

环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

符合性

ZH23088310002

抚远市一般生态空间区

优先保护单元

空间布局约束

1.区域执行①原则上按限制开发区域的要求进行管理。严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。符合区域准入条件的新增建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。除符合国家生态退耕条件的耕地，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。②对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。③避免开发建设活动损害其生态服务功能和生态产品质量。④已经侵占生态空间的，应建立退出机制、制定治理方案及时间表。
2.黑龙江抚远县华夏东极风景名胜区同时执行禁止开发建设活动要求：①在风景名胜区内禁止进行下列活动：开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；在景物或者设施上刻划、涂污；乱扔垃圾。②禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。③禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。

限制开发建设活动要求：①在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门核准。②在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定报有关主管部门批准：（1）设置、张贴商业广告；（2）举办大型游乐等活动；（3）改变水资源、水环境自然状态的活动；（4）其他影响生态和景观的活动。③风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。④在风景名胜区内进行建设活动的，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。

3.黑龙江抚远段鲟鳇鱼国家级水产种质资源保护区同时执行①不得损害水产种质资源及其生存环境。②禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田工程。③在水产种质资源保护区内新建排污口。④在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。⑤特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区内生物资源和生态环境造成损害的活动。⑥在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设

活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。
本项目位于黑龙江三江国家级自然保护区实验区，已取得黑龙省林业和草原局关于《关于抚远市人民政府关于在黑龙江三江国家级自然保护区实验区内建设卫星测控地面站项目的请示》的复函：同意建设实施，具体内容见附件3。本项目为卫星地球上行站项目，不涉及过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，不会对项目所在地生态空间承载力造成影响。
项目符合性说明

抚远卫星测控地面站二期项目与生态保护红线交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与自然保护地(现状管理数据)交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%。保护地涉及自然保护区等类型。与饮用水水源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与国家级水产种质资源保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

与环境管控单元优先保护单元交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%：与重点管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%：一般管控单元交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。与地下水环境优先保护区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的000%：与地下水环境重点管控区交集面积为小于0.01平方公里，占项目占地面积的100.00%，与地下水环境一般管控区交集面积为0.00平方公里，占项目占地面积的0.00%。

本项目建设符合《关于发布2023年生态环境分区管控动态更新的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《佳木斯市生态环境准入清单》（2023年版）和黑龙江省生态环境分区管控数据应用平台生态环境分区管控分析报告中的相关要求。



二、建设内容

	建设内容
	项目概况

本项目位于黑龙江省佳木斯抚远市鸭南乡富兴村，占地分为南北两个地块，中心位置地理坐标分别为东经134度3分53.282秒，北纬47度59分51.734秒和东经134度3分54.754秒，北纬47度59分52.225秒，二个地块中间为一期工程。项目北侧为佳木斯垣信卫星科技有限责任公司，南侧和西侧为农田，东侧为鸭南乡富兴村闲置房屋和施工临时用房。项目具体地理位置见附图1。

2、建设规模
本项目主要建设内容为：设置4套12米口径S/X/Ka频段固定测运控系统、7套7.3米口径S/X/Ka频段固定测运控系统和1套口径4.5米S/X/Ka频段固定测运控系统及其他配套设施。本项目占地面积42640m2，天线设备用房建筑面积为351.52m2。本项目不设置柴油发电机及变压器。具体工程组成见表2-1。

表 2-1 本项目建设规模及主要技术参数一览表

工程

类别

项目名称

项目内容

   备注

主体工程
天线
新建S/X/Ka频段12m卫星天线4副，S/X/Ka频段7.3m卫星天线7副，S/X/Ka频段4.5m卫星天线1副及配套射频设备、监控软件等。
新建
辅助工程
天线设备用房
12座，建筑面积为351.52m2，分别位于各塔基下，内设UPS系统和发射机，UPS使用阀控式铅酸蓄电池，总计安装数量为100节。
新建
储运工程
危废贮存库
建筑面积为5m2，位于一期门房旁边。
依托一期工程
公用

工程

供水

本项目不新增员工，无新增生活用水，项目运营期无工艺用水。
/
排水

本项目不新增员工，无新增生活污水，项目运营期不产生工艺废水。
/
供电

当地电网提供，UPS为备用电源。
依托
供暖

本项目冬季采用电取暖
新建
环保

工程
噪声防治

选用低噪设备，隔声、减振。
新建
固体废物
废旧蓄电池产生后要严格按照国家危险废物的有关法律法规的要求，与有资质的单位签订危废处理协议，由有资质的单位统一收集处理。本项目依托一期危废贮存库。
依托
电磁辐射
（1）在满足工况要求的前提下，尽量降低发射功率；（2）建设单位设专人负责环境保护工作，制定相应的规章制度；（3）卫星地面系统操作人员和维修人员要加强岗位培训；（4）卫星天线周边设置警示标识；（5）项目运行后开展电磁环境监测，验证天线周边电磁辐射是否满足标准。
新建
依托工程
危废贮存库
建筑面积为5m2，位于一期门房旁边。
正在建设中，尚未投产
注：本项目危废贮存库依托一期工程，在一期工程投产运行后方能投产运行。
3、天线参数
本项目地面固定测控站天线参数见下表。

表2-2 地面固定测控站天线参数

天线名称

12米天线
7.3米天线
4.5米天线
数量

4
7
1
天线口径

12m
7.3m
4.5m
天线型式

S/X/Ka三频段反射面天线
S/X/Ka三频段反射面天线
S/X/Ka三频段反射面天线
天线中心距离水平面高度
12m
10m
8.5m
方位角范围

0°~±355°
0°~±355°
0°~±355°
仰角

范围

3°~90°
3°~90°
3°~90°
工作频段

S、X、Ka
S、X、Ka
S、X、Ka
工作频率

S下行：2.2GHz~2.3GHz；
X下行：7.8GHz~8.5GHz

X上行：7.14GHz~7.25GHz；

Ka下行：25GHz~27.5GHz
S下行：2.2GHz~2.3GHz；
X下行：7.8GHz~8.5GHz

X上行：7.14GHz~7.25GHz；

Ka下行：25GHz~27.5GHz
S下行：2.2GHz~2.3GHz；
X下行：7.8GHz~8.5GHz；

Ka下行：25GHz~27.5GHz
天线增益

S下行：≥44.55+20Ig【f(GHz) /2.20】dB；

X上行：≥56.3+20lg【f(GHz) /7.24】dB；

X下行：≥57.41+20lg【f(GHz)/8.224】dB；

Ka下行：≥64.0+20lg【f(GHz) /25】dBi。

S下行：≥41.5+20Ig【f(GHz) /2.20】dB；

X上行：≥52+20lg【f(GHz) /7.145】dB；

X下行：≥52.7+20lg【f(GHz)/7.50】dB；

Ka下行：≥59.0+20lg【f(GHz) /25】dBi。
S下行：≥34.2+201g[f(GHz)/2.2]dBi

X下行：≥45.1+20lg[f(GHz) /7.5]dBi

Ka下行：≥55.6+20lg【f(GHz) /25】dBi。
额定功率

200W
200W
/
发射功率

200W
200W
/
发射时段

按卫星过境
按卫星过境
/
波长

0.040
0.04
/
波瓣宽度

  0.23°
  0.38°
/
4、主要设备

本项目设备情况见下表。

表2-3 主要设备一览表
序号

名称

单位

数量

备注

二期工程
1
天线/馈线系统
套
12
新增
2
天线座和伺服系统
套
12
新增
3
发射机
套
11
新增
4
显示和控制终端
套
12
新增
5
通讯系统
套

12
新增
6
UPS
套
12
新增
7
防雷设施
套
12
新增
一期工程
1
天线/馈线系统
套
4
2
天线座和伺服系统
套
4
3
发射机
套
4
4
显示和控制终端
套
4
5
通讯系统
套
4
6
UPS
套
4
7
防雷设施
套
4
5、公用工程

给水：本项目不新增员工，无新增生活用水。项目无工艺用水。

排水：本项目不新增员工，无新增生活污水。项目无工艺废水。

供暖：本项目冬季采用电取暖。

供电：本项目用电由当地电网提供。
6、工作制度及劳动定员

本项目不新增员工，现有员工2人。全年生产天数为365天，每天工作8小时。

	工艺流程和产排污环节
	施工期

本项目施工期主要工序为修建天线底座、设备安装及线缆铺设，以及辅助工程中建筑土建施工。施工期主要工艺流程及产污节点如图 2-1 所示。

[image: image3.png]Wt k. FIBE. B2
P . EE Bk | 1BR S B B || . o

~ ) 7

TR | ERRLRER AN ﬁ| RETIER B





图2-1 施工期工艺流程及产污节点图

施工期间会对环境造成一定影响，主要表现在以下几个方面：

（1）各类建材及土石方进出施工现场带来的扬尘影响；

（2）施工人员生活污水排放对环境造成的影响；

（3）各类建筑机械噪声对周围声环境造成一定影响；

（4）建筑施工产生的建筑垃圾、废弃材料及施工人员的生活垃圾对周围环境产生的影响；

（5）设备调试期间会产生电磁辐射对周围环境产生一定影响。
2、运营期

卫星地球站，亦称卫星通信地面站，是设在地球表面以通信卫星为中继器的无线电通信站。地球站天线的作用是从卫星中接收信息或发送信息到卫星。工作流程示意图如下。卫星地面站发送传输信号流程见图2-2。

[image: image4.png]BRIES

AR S | PR | N RERHER
sER BR[| Bk ] BlES





图2-2 卫星地面站发送传输信号流程示意图
本项目地球站建设的信关站天线用于持续为卫星发射通信信号，并接收用户发回的业务信号，系统7×24小时运行，以保障不间断提供用户互联网服务。工作步骤具体为：①依据天线指向的卫星轨位和站址所在的经纬度，计算天线的方位角和俯仰角；②天线控制器依据计算的角度，控制天线转动过程，上行功放处于射频抑制状态，避免对其他卫星的干扰；③当天线转动至设定角度、对准卫星后，基带发送上行信号，关闭发射机射频抑制状态，正常开展天线的发射机信号接收工作，本阶段产生电磁辐射；④工作过程中也会同步开启跟踪模式，进行天线跟踪以校正因卫星飘移造成的跟踪误差。本项目天线仰角工作范围为3°~90°。

配套天线的运行，本项目设置机房等附属设施，进行发射及接收信号的处理工作，工作过程中会产生电磁辐射、设备噪声。

	与项目有关的原有环境污染问题
	黑龙江星邑空间技术有限公司于2024年6月18日取得佳木斯市生态环境局《关于抚远卫星测控地面站项目环境影响报告表的批复》佳环辐审【2024】4号，见附件7。一期工程建设内容为：设置1套12米口径S/X频段固定测运控系统、3套口径7.3米S/X频段固定测运控系统。本项目占地面积13552.06m2，天线设备用房建筑面积为254.48m2，门房建筑面积72m2，危废贮存库建筑面积5m2。目前项目主体工程已完成，地面还未进行硬化，尚未投产运营。

一期工程施工期用水依托所在地原有水井。

一期工程施工期在施工现场开挖临时废水储存池，使施工泥浆废水经过沉淀澄清处理后，上清液回收利用（用于施工场地洒水抑尘），不外排，池内泥浆弃土定时挖出与建筑垃圾合并，运到管理部门指定的建筑渣土堆放场地妥善堆存处理。施工人员生活污水排入厂区临时防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。施工人员生活垃圾集中收集，交市政环卫部门处理。施工范围在工程永久占地范围内，不在保护区内设置取料场、拌合站等临时设置，施工区域周围设置围挡。
综上，一期工程无原有污染问题。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，环境空气质量现状可引用生态环境主管部门公开发布的质量数据，根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》可知，2025年佳木斯市空气质量级别达二级标准，达标天数为335天（91.8%）。PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO-95per、O3-8h-90per年平均浓度为29μg/m3、41μg/m3、6μg/m3、19μg/m3、1.0mg/m3、107μg/m3。佳木斯市2025年为环境空气质量达标区域。佳木斯市环境空气质量现状详见表3-1。
表3-1 区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率/%

达标

情况

PM2.5
年平均质量浓度

29
30
96.67
达标

PM10
年平均质量浓度

41
60
68.33
达标

NO2
年平均质量浓度

19
40

47.5
达标

SO2
年平均质量浓度

6
60

10
达标

CO
第95百分位数日平均浓度（mg/m3）

1.0
4.0

25
达标

O3
第90百分位数8h平均质量浓度

107
160

66.88
达标

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，各污染物平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过度阶段浓度限值二级标准，所在区域属于环境空气质量达标区域。
2、地表水环境

距本项目最近地表水体为黑龙江，根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，佳木斯市参与国家考核计算的断面共10个，Ⅰ~Ⅲ类水质比例为80.0%，无劣V类水质
断面。与上年同期相比，Ⅰ~Ⅲ类水质比例保持不变，均无劣V类水质断面。佳木斯市饮用水水源地扣除自然本底因素影响后水量达标率为100%。
3、声环境

根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，佳木斯市区域昼间声环境质量为二级，等效声级为54.1dB(A)；道路交通昼间声环境质量为一级，等效声级为66.3dB(A)；功能区昼间达标率94.9%，功能区夜间达标率92.0%。
项目委托黑龙江源宁环境检测有限公司于2026年3月23日对项目厂界声环境进行监测，2026年6月13日对声环境保护目标处声环境进行监测。监测时一期工程设备尚未投入运行。噪声监测报告见附件2，监测点位见图3-1和3-2。

[image: image5.png]



图3-1 声环境监测点位图

[image: image6.png]



图3-2 声环境补充监测点位图
监测结果见表3-2和表3-3。

表3-2  声环境监测结果一览表
序号

点位描述

昼间监测结果


[image: image7.wmf]q

L

e

-

（dB(A)）
夜间监测结果


[image: image8.wmf]q

L

e

-

（dB(A)）
1#
东侧厂界外1m
39
38
2#
南侧厂界外1m
38
37
3#
西侧厂界外1m
39
37
4#

北侧厂界外1m
40
38
监测条件

昼间温度：9°C；湿度：43%RH；风速：4.7m/s。
夜间温度：-2°C；湿度：48%RH；风速：4.6m/s。
表3-3 声环境补充监测结果一览表
序号

点位描述
昼间监测结果


[image: image9.wmf]q

L

e

-

（dB(A)）
夜间监测结果


[image: image10.wmf]q

L

e

-

（dB(A)）
1-1#
佳木斯垣信卫星科技有限责任公司办公楼一层
42
40
1-2#

佳木斯垣信卫星科技有限责任公司办公楼二层
42
39
2#
鸭南乡富兴村闲置房屋

39
38
3#
鸭南乡富兴村闲置房屋

39
38
4#
鸭南乡富兴村闲置房屋

40
39
5#
鸭南乡富兴村闲置房屋

40
38
监测条件
昼间温度：26°C；湿度：71%RH；风速：4.6m/s。

夜间温度：17°C；湿度：75%RH；风速：4.3m/s。

由上表可以看出，项目所在区域声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)）。
4、电磁环境质量现状

根据黑龙江源宁环境检测有限公司提供的监测报告（黑源检字【2026】0415-03号和黑源检字【2026】0615-01 号），本项目所在区域功率密度为0.0013~0.0017W/m2，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求（0.952~0.967W/m2）。

监测时一期工程设备尚未投入运行，监测结果见表3-4和3-5。
表3-4 拟建站址周围电磁辐射监测结果
序号

监测位置

功率密度

w/m2
1#
北侧厂界西
0.0015
2#

北侧厂界东
0.0017
3#
东侧厂界
0.0015
4#
南侧厂界东
0.0014
5#
南侧厂界西
0.0013
6#

西侧厂界
0.0015
7#

西侧厂界外50m

0.0014
8#

西侧厂界外100m

0.0015
9#
西侧厂界外150m
0.0013
10#
西侧厂界外200m
0.0014
11#
西侧厂界外250m
0.0014
12#
西侧厂界外300m
0.0015
13#
西侧厂界外350m
0.0013
14#
西侧厂界外400m
0.0013
15#
西侧厂界外450m

0.0014
16#
西侧厂界外500m

0.0013
17#

佳木斯垣信卫星科技有限责任公司办公楼
0.0016

18#

佳木斯垣信卫星科技有限责任公司设备楼
0.0015

19#

临时施工用房
0.0013

20#

鸭南乡富兴村闲置房屋1号监测点
0.0015

21#

鸭南乡富兴村闲置房屋2号监测点
0.0016

监测条件
昼间温度：9°C；湿度：43%RH；风速：4.7m/s。
表3-5 拟建站址周围电磁辐射补充监测结果
序号

监测位置

功率密度

w/m2
1-1#
佳木斯垣信卫星科技有限责任公司办公楼一层
0.0016
1-2#

佳木斯垣信卫星科技有限责任公司办公楼二层
0.0017
监测条件
昼间温度：26°C；湿度：71%RH；风速：4.6m/s。
5、生态环境现状

本项目位于黑龙江省佳木斯抚远市鸭南乡富兴村，因富兴村位于黑龙江三江国家级自然保护区的实验区，现已整体搬迁。
黑龙江三江国家级自然保护区位于黑龙江省东北部，东临乌苏里江、北隔黑龙江与俄罗斯毗邻，是黑乌两江汇合的三角地带。分为核心区、缓冲区和实验区三个区域，功能分区图见附图5。黑龙江三江国家级自然保护区属内陆湿地与水域生态系统类型的自然保护区，主要保护对象是由水生和陆栖生物及其生境共同形成的湿地和水域生态系统，是东北亚鸟类迁徙的重要通道、停歇地和繁衍栖息地，总面积198089公顷。保护区内河流泡沼密布，生物资源十分丰富。有兽类6目13科43种，鸟类19目57科268种，爬行类3目4科8种，两栖类2目4科7种，昆虫500余种，鱼类9目17科105种，植物991种。其中国家重点保护野生动物丹顶鹤、东方白鹳、白尾海雕、东北虎、黑熊、施氏鲟、紫椴、莲等近百种。

本项目位于黑龙江三江国家级自然保护区的实验区。实验区主要为农田生态系统和草地生态系统。农田系统主要植被类型为水稻及大豆等，草地生态系统主要植被类型为羊草、狗尾草和拂子茅等。本项目用地性质为通信用地，占地现状为富兴村拆迁后空地，富兴村拆迁后空地有少量杂草，评价区范围内主要是农田生态系统，有少量草地生态系统。本项目距离黑龙江三江国家级自然保护区的核心区较远，主要野生动物为麻雀、鼠类等小型动物及鸟类。本项目与黑龙江三江国家级自然保护区的位置关系见附图4。

	环境

保护

目标
	评价范围
1.1电磁环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 卫星地球上行站》（HJ1135-2020），电磁辐射环境影响评价范围为“结合天线水平方向转向活动区间，在天线主瓣半功率角边界对地面垂直投影范围内，以发射天线为中心，半径为500m的区域”。

根据《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996），电磁辐射环境影响评价范围为“发射机功率≤100kW，评价范围为以天线为中心，半径 0.5km”。

综上，本项目电磁环境评价范围以天线为中心，半径500m范围。

1.2声环境影响评价范围

参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），确定本项目声环境评价范围为站界外50m。

1.3生态环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），确定本项目生态环境评价范围为站界外500m。

环境保护目标

2.1声环境保护目标

表3-6  声环境保护目标

名称

坐标/°
距厂址最近距离/m

方位
功能区类别
保护目标情况
佳木斯垣信卫星科技有限责任公司办公楼
134.06718264

47.99956338
40
N
1类
1户，混凝土结构，南北朝向，二层
鸭南乡富兴村闲置房屋
134.06707501

47.99901775

10
E
1类
4栋，砖瓦结构，2栋南北朝向，2栋东西朝向，单层
2.2地下水环境保护目标

本项目所在地无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此无地下水环境保护目标。

2.3生态环境保护目标

表3-7 生态敏感目标分布情况表
名称

行政区

保护级别
保护对象
位置关系
黑龙江三江国家级自然保护区实验区
抚远市

国家级
内陆湿地与水域生态系统
本项目位于黑龙江三江国家级自然保护区实验区，位于缓冲区东南侧约5km，位于核心区东南侧约5.5km
2.4电磁环境保护目标

本项目电磁环境保护目标见表3-8。

表3-8  电磁环境保护目标一览表

序号
名称
性质
方位
数量、建筑物楼层、高度
与天线最近水平距离（m）
1
佳木斯垣信卫星科技有限责任公司办公楼
行政办公
N
1栋，平顶砖混结构，2层，高7m
60
2
佳木斯垣信卫星科技有限责任公司设备楼

N
1栋，平顶砖混结构，1层，高6m
55
3
鸭南乡富兴村闲置房屋
E
7栋，平顶砖混结构，1层，高3m

40
注：富兴村已整体拆迁，鸭南乡富兴村闲置房屋不再使用。

[image: image1.png]RS, 1messen00

E LB e UNGY R

MEHS |1

emnen [ e mmsems =

eman oot RA L

[P AR L

— munews RBBEN

s o [mrnabmfirahan)

(RE—— m:amuwms \<>,,7

[EfeRA (EE) B %

[E=axA cam> v BEy

[ERARDEEAR P |WET fxa’,«-

swwems  ASRIN

e m [6i wan

- uamrn \Jpmoloomsaagish

LEMERA
" BRI BT ART {ERHS &Y
R 0523000000008 Bi04gs6t AR

2 xReMAR
E EEGTAE e B
o s wossces AR




[image: image64.png]Y
i




[image: image65.png]


[image: image66.png]


[image: image67.png]


[image: image68.png]<HAERE

EriEERAEAIDAE
EQAEAREEATOEE
Wi=mz=nasE

e e



      SHAPE  \* MERGEFORMAT 



表3-3 电磁和声环境保护目标分布图

	污染

物排

放控

制标

准
	1、噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的排放限值。
表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

表3-10 运营期噪声排放标准

声环境类别

标准值

标准来源

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
1类

55dB(A)
45dB(A)
2、废气

本项目施工期厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。详见下表3-11。

表3-11 大气污染物综合排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物

1.0

3、固废
本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
4、电磁
本项目营运期主要环境影响因素为电磁辐射，电磁辐射评价标准主要依据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)和《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)的要求。《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定，公众曝露控制限值为环境电磁辐射场的场量参数在任意连续6min内的方均根值应满足表3-12要求。

表3-12 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）摘录
频率范围

电场强度E（V/m）
等效平面波功率密度Seq(W/m2)
3000 MHz~15000 MHz
0.22f1/2
f/7500
本项目卫星天线上行频率为7.14GHZ-7.25GHz，公众曝露控制限值见下表3-13。
表3-13 本项目公众暴露控制限值一览表
频率范围

电场强度E（V/m）
等效平面波功率密度Seq(W/m2)
7140 MHz~7250 MHz
18.59~18.73
0.952~0.967
根据《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996) 要求，为使公众受到总照射剂量小于GB8702-2014的规定值，对单个项目的影响必须限制在GB8702-2014限值的若干分之一。在评价时对于由国家生态环境部负责审批的项目可取GB8702-2014中场强限值的1/√2，或功率密度限值的1/2。其他项目则取场强限值的1/√5，或功率密度限值的1/5作为评价标准。本项目为佳木斯市生态环境局审批的项目，故取功率密度限值的1/5作为评价标准。

注：现《辐射环境保护管理导则·电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)原文中的《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)已被《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）替代，本项目均采用《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中限值要求。
本项目电磁环境评价标准见表3-14。

表3-14 本项电磁辐射评价标准

发射频率
等效平面波功率密度Seq(W/m2)

GB8702-2014控制限值
评价标准
7140 MHz~7250 MHz
0.952
0.19


	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工扬尘环境影响分析及保护措施
（1）污染源分析

施工期外购混凝土，不设置拌合站，施工期大气污染物主要是地面以及土建扬尘污染，污染因子为颗粒物。起尘的原因主要为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

（2）保护措施

本项目施工过程中产生的粉尘和二次扬尘，属无组织排放。施工场地的扬尘可用洒水和清扫措施予以抑制。如果只洒水不清扫，可使扬尘量减少70~80%，如清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。

施工期，在施工场地进行洒水和清扫；作业带周围设置围挡；施工材料运输过程中，控制车速，进行材料遮盖，防止材料的洒落、风刮起的粉尘；建材堆放应定位定点，并采取防尘、抑尘措施，如设置挡风板、上覆遮盖材料等。

在认真落实上述措施的基础上，施工废气对施工现场周围的环境影响较小，施工厂界颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求，施工期扬尘环境保护措施可行。

2、污水排放环境影响分析及保护措施

（1）污染源分析

本项目施工期产生的废水主要为施工作业过程中产生的施工泥浆废水与施工人员生活污水。

（2）保护措施

要求施工方在施工现场开挖临时废水储存池，使施工泥浆废水经过沉淀澄清处理后，上清液回收利用（用于施工场地洒水抑尘），不外排，池内泥浆弃土定时挖出与建筑垃圾合并，运到管理部门指定的建筑渣土堆放场地妥善堆存处理。施工现场不设工人生活宿舍，施工人员生活污水排入厂区临时防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。因此，本项目施工期废水对环境影响较小。

在认真落实上述措施的基础上，施工废水对施工现场周围的环境影响较小，伴随施工期的结束也将结束。

3、施工期噪声防治措施

施工期噪声源主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成的，如推土机、装载机等，多为点源噪声源；施工作业噪声主要是指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。

施工期噪声主要属中低频噪声，故施工期噪声对周边环境的影响只考虑扩散衰减，采用点源噪声衰减模式进行预测，预测模式为：

L2 =L1-20lg(r2/r1)(r2>r1)

由上式可推出：

ΔL=L1-L2=20lg(r2/r1)(r2>r1)

式中：

ΔL——噪声随距离增加的衰减量，dB(A)；

r1、r2——距声源的距离；

L1——距声源r1处声级，dB(A)；

L2——距声源r2处声级，dB(A)。

各主要施工设备在不同距离处的噪声值预测结果见下表。

表4-1 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值   单位：dB(A)

序号

机械类型

噪声预测值

5m

12m

20m

40m

50m

80m

120m

150m

200m

300m

1

推土机

86

80

74

68

66

62

60

56.5

54

50.5

2

装载机

86

80

74

68

66

62

60

56.5

54

50.5

3

挖掘机

84

78

72

66

64

60

58

54.5

52

48.5

4

运输汽车

88

82

76

70

68

64

62

58.5

56

52.5

5

插入式振捣器

78

73

67

61

59

55

53

49.5

47

43.5

以《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）评价，距主要设备噪声40m处的昼间噪声可以达到70dB（A）的要求；若夜间施工，300m以外的环境噪声基本能满足55dB（A）的夜间标准值。

为减轻施工噪声对周围环境的影响，工程拟采取如下具体措施：

（1）合理安排施工时间，夜间（22:00~6:00）禁止施工。

（2）合理布置施工现场，尽量将高噪声机械布置在远离厂界位置。

（3）施工单位加强施工期的管理，选用低噪声设备，高噪声设备设置隔声罩或消声装置。

在严格落实以上噪声防治措施的前提下，本项目施工期噪声不会对周围环境造成明显影响，可满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，对声环境影响较小。

4、施工期固体废物防治措施

固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废装修建筑材料，生活垃圾主要是施工人员废弃物品。

建筑垃圾严格按有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，应现清现运及时将固废运至指定地点；施工人员生活垃圾集中收集，由市政环卫部门统一清运。

综上所述，施工期间对环境会产生一些不利影响。由于施工期较短，施工期对环境所产生的不利影响随着施工的结束而消除。

5、施工期调试电磁辐射防治措施

调试时间较短，尽量降低发射功率，对周围电磁环境影响较小。
6、施工期生态环境防治措施

本项目施工临时占地均设置在永久占地范围内，不涉及占地范围外区域，不涉及取土场。占地现状为富兴村拆迁后空地，施工期地基开挖土方就地平整，不设置弃土场。
（1）对植被的影响分析及保护措施
1）对植被的影响分析
项目占地总面积为42640m2，全部为永久占地，富兴村拆迁后空地有少量杂草，且均为常见的种类。因此，项目施工期对区域的植物多样性产生的影响较小。
2）对植被的保护措施

①建设单位在基建施工作业过程中应加强施工队伍和职工队伍的组织与管理，避免发生施工外围植被破坏。

②建设单位应对其建设区内边坡地、裸露地、闲置地、绿化用地、道路两旁进行绿化规划、设计、建设和管理。通过植树种草，绿化裸地，美化环境，保持水土，净化污染，改善生态。

（2）对动物影响及保护措施
1）对动物的影响分析

根据现场调查，本项目区域没有发现国家珍稀动物，因此本项目建设对国家珍稀动物没有影响。受本项目建设影响的动物主要为一些常见的麻雀、鼠类等小型动物及鸟类等，评价区域内动物对于生长环境要求较宽，对人为影响适应性较强。土建施工活动将缩小野生动物的栖息空间，从而影响野生动物的活动区域、觅食范围等；另一方面表现在施工人员及施工机械的噪声，引起动物的迁移，使得项目范围内动物种类、数量减少，动物分布发生变化。

2）对动物的保护措施

①加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识，严禁出现随意捕杀野生动物的行为。

②采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。

③利用现有道路作为施工道路，减小施工道路开辟对野生动物生活环境的破坏范围和强度。

在采取以上动物保护措施以后，工程施工对动物的影响可控制在可接受范围内。

（3）对水土流失的影响分析及保护措施

1）对水土流失的影响分析

本项目场址区域建设过程水土流失主要表现在前期的场地平整，地基开挖、回填过程造成的土壤扰动及产生的水土流失。

2）水土流失保护措施

①建设单位应严格遵守国家和地方有关土地管理法律、法规，合理安排建设用地，节约土地资源，搞好土地恢复和保护工作。

②建设单位在建设区工程设计和施工过程中，应因地制宜地利用自然地形地貌，进行土方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填。

③在基建施工中，所需砂、石料应向当地砂石料市场购买，不得另设采砂、石料厂，以免产生新的土地生态破坏。

④建设单位在施工和运行过程中，应努力防止土地污染及其危害，切实搞好土地保护工作，以保障土地资源的可持续利用。

（4）对黑龙江三江国家级自然保护区的影响分析及保护措施

本项目位于黑龙江三江国家级自然保护区实验区，与黑龙江三江国家级自然保护区的位置关系见附图4，功能分区图见附图5，本项目所在地已规划为通信用地，项目施工范围控制在永久占地范围内，施工过程中不设置取弃土场。项目建成后，占地范围内地面硬化，不会导致水土流失。

本项目评价范围内主要为农田生态系统和草地生态系统，植被类型均为常见植被，农田系统主要植被类型为水稻及大豆等，草地生态系统主要植被类型为羊草、狗尾草和拂子茅等，主要野生动物为麻雀、鼠类等小型动物及鸟类。施工期严格控制施工范围，禁止施工范围外占地；缩短施工工期，在东北亚鸟类迁徙期和繁衍期禁止使用高噪声施工设备；禁止在保护区内设置取料场、拌合站等临时设施；加强施工人员教育，禁止人为破坏黑龙江三江国家级自然保护区内植物，禁止捕猎黑龙江三江国家级自然保护区内动物。采取以上措施后，本项目建设对黑龙江三江国家级自然保护区影响可接受。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	电磁辐射影响

（1）环境影响分析

经理论预测，本项目卫星天线运行后，评价范围内的电磁辐射环境影响贡献值均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 和《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)规定的功率密度限值要求。 本项目卫星天线对评价范围内敏感目标的电磁辐射功率密度最大贡献值为0.06W/m2，满足单个项目电磁环境管理目标值的标准要求；评价范围内敏感目标叠加现状监测结果后的最大预测值为0.06W/m2，满足公众暴露控制限值要求，本项目对其电磁辐射影响很小。
（2）电磁辐射环保措施分析

本项目电磁辐射环保措施主要为天线前方区域建筑限高、加强管理及设置警示标识等。

根据《环境影响评价技术导则 卫星地球上行站》（HJ1135-2020）附录B中的要求，卫星地球上行站项目应设电磁环境影响专题评价，电磁环境影响分析及环保措施分析具体内容见报告表后《电磁环境影响专题评价》。

2、废气

本项目运营期不产生废气污染物。

3、废水

本项目不新增员工，无新增生活污水。项目运营期不产生工艺废水。
4、噪声

因为一期工程尚未运行，本次声环境影响预测包括一期噪声源和本次新增噪声源的整体影响。运营期声环境影响主要为空调外机和发射机运行时产生的噪声等。

表4-2 整体工程主要设备噪声（室外）

序号

声源名称

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

二期

1

发射机房专用空调外挂机
46
2
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
2

发射机房专用空调外挂机
92
2
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
3

发射机房专用空调外挂机
138
2
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
4

发射机房专用空调外挂机
184
2
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
5

发射机房专用空调外挂机
230
2
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
6

发射机房专用空调外挂机
276
2
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
7

发射机房专用空调外挂机
15
95
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
8

发射机房专用空调外挂机
75
95
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
9

发射机房专用空调外挂机
135
95
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
10
发射机房专用空调外挂机
195
95
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
11
发射机房专用空调外挂机
255
95
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
12
发射机房专用空调外挂机
315
95
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
一期

1

发射机房专用空调外挂机
20
60
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
2

发射机房专用空调外挂机
100
60
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
3

发射机房专用空调外挂机
180
60
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
4

发射机房专用空调外挂机
260
60
2
60dB(A)/设备外1m
选择低噪声设备、基础减振
昼间、夜间
注：以厂界西南角为坐标原点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴。
表4-3 整体工程主要设备噪声（室内）
序号
声源名称
数量
声源源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
插入损失
运行时段
（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
工艺
X
Y
Z
1
12m天线发射机
5
75
设备外1m

选择低噪声设备、基础减振，厂房隔声
5
5
1
5
20
昼间、夜间
2
7.3m天线发射机
10
3
3
1

3
注：以每个天线设备用房中心为坐标原点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴。二期11台发射机，一期4台发射机。
室内频发噪声源声级为75dB(A)，通过墙体隔声，基础减振，噪声可衰减约20dB（A），故运行期噪声排放值为55~60dB（A）。

本项目选用点声源的几何发散衰减模式进行预测。 

点声源衰减模式：Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）
式中：Lp（r）—预测点处声压级dB；
Lp（r0）—参考位置r0处的声压级dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离
表4-4 厂界噪声预测结果  单位：dB（A）

监测点

预测点

时段

贡献值

执行标准

达标
情况

1#

北侧厂界

昼间

41.56
55
达标

夜间

41.56
45
达标

2#

东侧厂界

昼间

41.03
55
达标

夜间

41.03
45
达标

3#

西侧厂界

昼间

37.24
55
达标

夜间

37.24
45
达标

4#

南侧厂界

昼间

41.69
55
达标

夜间

41.69
45
达标

项目选择低噪声设备、基础减振，厂房隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

表4-5 噪声监测计划一览表

序号

环境要素

监测项目

监测点

监测时间和频率

1
声环境

噪声

厂界外1m处

每年度监测1次，每次连续2天，昼夜各2次

5、固体废物

本项目不新增员工，无新增生活垃圾。

天线设备用房内设置有UPS不间断应急电源，配备铅蓄电池作为电力储存装置，单块铅蓄电池重8kg，项目总计安装数量为100节，蓄电池使用寿命一般为5年，更换总重0.8t，废铅蓄电池产量约0.8t/5a。本项目所用的全部为阀控式铅酸蓄电池，不会产生酸雾挥发，对环境污染很小。根据《国家危险废物名录》(环境保护部令第 15 号)，废旧铅蓄电池属于危险废物(废物代码：900-052-31，形态为固体，危险特性为 T，C)。

项目危险废物汇总见表4-6。

表4-6 本项目危险废物汇总一览表

项目内容
属性

产生量
处置措施

处置量
废铅蓄电池

UPS系统

危险废物

0.8t/5a
暂存在危废贮存库，交由有资质单位处置

0.8t/5a
本项目依托一期工程的危废贮存库，一期工程危废贮存库建筑面积5m2，基础进行有效防渗，防渗层采用2mm厚的高密度聚乙烯土工膜，渗透系数10-10cm/s。危废贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，本项目危险废物与一期工程相同，且数量少，因此本项目依托一期工程危废贮存库可行。一期工程在建中，本项目须在一期投产运行后方可投产。
6、环境风险

根据中华人民共和国国家标准《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T196-2018），本项目涉及的危险物质主要为废旧蓄电池。本项目废铅蓄电池内硫酸最大储存量约为0.0018t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中硫酸的临界量为10t。本项目危险物质数量与临界量比值Q为0.0018÷10=0.00018＜1，因此，本项目不进行环境风险专项评价。
4-7 建设项目环境风险内容表

主要危险物质及分布

本项目危险物质主要为废铅蓄电池中的硫酸，位于危废贮存库。
环境影响途径及危害后果

（大气、地表水、地下水等）

废铅蓄电池中最容易对环境产生影响的主要成分是铅及硫酸。废铅蓄电池中的有毒和腐蚀性物质包装在塑壳或胶壳之中，正常状态下不会产生暴露或泄漏，对人员安全和环境不会产生不良后果。如果作业人员发生失误后，则会将电池的外壳损坏并释放出有毒物质以及产生腐蚀性。硫酸具有极度的酸性，泄漏后渗入土壤会造成土壤酸性，如果直接进入地表水中会污染水域，导致水中动植物死亡，若遇水引起强烈反应，会产生硫酸雾，影响周围环境空气，危及周围人群的健康和安全。Pb 具有一定的毒性面细如其粉尘、烟雾或摄入含该物质的水、食物会有损人体的健康，并造成土壤和水体的污染。所以项目必须在废铅蓄电池的存储、运输等环节严格管理，杜绝和减少有毒有害物质和腐蚀性物质泄漏事故的发生。
风险防范措施要求

（1）项目应配备有专业知识的技术人员，要设置经过严格培训的专人管理。要为管理人员配备可靠的个人防护用品（防护服、防护眼镜、防毒面具、耐腐蚀手套、鞋等）。（2）当确定要更换 UPS 系统的电池时，应委托有资质单位处置更换下来的废铅蓄电池。（3）当产生危险废物时。危险废物的转移应严格按照《危险废物转移管理办法（部令第23号）》（2022年1月1日实施）执行，并填写危险废物转移联单。（4）本项目依托一期工程危废贮存库。危废贮存库基础必须防渗，防渗层采用2mm 厚的高密度聚乙烯土工膜，渗透系数10-10cm/s。危废贮存库需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 
综上，在严格落实应急措施后，可将风险发生的概率和影响后果降到最低限度。一旦发生事故，及时采取应急措施，可将对大气和地下水的影响降到最低限度，其环境风险水平可以被接受。

7、环保投资及“三同时”验收一览表
项目环保投资15.5万元，占总投资的0.13%。环保投资明细如表4-8所示。
表4-8 建设项目污染治理措施及环保投资一览表

项目

环保措施

投资额

（万元）

施工期

废气

采用围挡、洒水降尘措施
1
废水

生活污水设置临时旱厕；施工废水设置沉淀池，沉淀后用于洒水抑尘。

2
噪声

采用低噪声设备并加强管理。

1

运行期

噪声
选用低噪声设备，定期维护保养设备。
6
电磁
周边设置警示标识。
0.5
跟踪监测
定期对噪声及电磁环境进行跟踪监测
5
合计

15.5



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	机房/设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备，设备加强维护。
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类（昼间≤55dB(A) 夜间≤45dB(A)）标准

	电磁辐射
	天线
	电磁辐射
	（1）卫星地球站在选址阶段为避免相互影响，卫星在规划建设前进行了遮挡分析，各卫星天线之间设有一定的距离，在低空范围内不会出现叠加现象，影响范围有限。（2）在满足工况要求的前提下，尽量降低发射功率。（3）建设单位设专人负责环境保护工作，制定相应的规章制度。

（4）卫星地面系统操作人员和维修人员要加强岗位培训。

（5）卫星天线周边设置警示标识。（6）天线检修时保证天线为断电状态。（7）项目运行后开展电磁环境监测，验证天线周边电磁辐射是否满足标准。
	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）。

	固体废物
	废铅蓄电池暂存在一期危废贮存库，交由有资质单位处置

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	施工期严格控制施工范围，禁止施工范围外占地；缩短施工工期，在东北亚鸟类迁徙期和繁衍期禁止使用高噪声施工设备；禁止在保护区内设置取料场、拌合站等临时设施；加强施工人员教育，禁止人为破坏黑龙江三江国家级自然保护区内植物，禁止捕猎黑龙江三江国家级自然保护区内动物。

	环境风险
防范措施
	/

	其他环境
管理要求
	/


六、结论

	本项目符合国家和地方的产业政策，选址合理。产生的各污染物采取环评要求的治理措施后能做到达标排放；基本上能维持地区环境质量，符合功能区要求；因此从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。


电磁环境影响专题评价

项目名称： 抚远卫星测控地面站二期项目 
建设单位：黑龙江星邑空间技术有限公司 
编制单位：黑龙江源宁环境检测有限公司

              编制日期：2026年5月
1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 国家法律及法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），中华人民共和国主席令第九号公布，2015年1月1日起施行；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正本），中华人民共和国主席令第二十四号公布，2018年12月29日起施行；
（3）《建设项目环境保护管理条例》 (国务院 2017 年第 682 号)；

（4）《电磁辐射环境保护管理办法》 (国家环保总局第 18 号) ；
（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录》， (2021年版)
1.1.2 技术规范
（1）《环境影响评价技术导则 卫星地球上行站》(HJ1135-2020) ；
（2）《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996) ；
（3）《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)；
（4）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

（5）《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）。

1.2 评价范围
根据《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）“发射机功率<100kw，评价范围为以天线为中心，半径0.5km。对于有方向性天线，按天线辐射主瓣的半功率角内评价到0.5km”。

根据《环境影响评价技术导则 卫星地球上行站》 (HJ1135-2020) ，电磁辐射环境影响评价范围为“结合天线水平方向转向活动区间，在天线主瓣半功率角边界对地面垂直投影范围内，以发射天线为中心，半径为500m的区域”。

综上，本项目电磁环境评价范围以天线为中心，半径500m范围。

1.3 评价因子
现状评价因子：电场强度、功率密度。
预测评价因子：功率密度。
1.4 评价标准

依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）和《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）要求。

本项目建设卫星天线上行频率为7.14GHZ-7.25GHz，属于3000MHz~15000MHz范围，根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定，本项目电磁环境执行标准如下。

表1 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）摘录

	频率范围
	电场强度E（V/m）
	等效平面波功率密度Seq(W/m2)

	3000 MHz~15000 MHz
	0.22f1/2
	f/7500


本项目卫星天线上行频率为7.14GHZ-7.25GHz，公众曝露控制限值见下表2。

表2 本项目公众暴露控制限值一览表
	频率范围
	电场强度E（V/m）
	等效平面波功率密度Seq(W/m2)

	7140 MHz~7250 MHz
	18.59~18.73
	0.952~0.967


根据《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996) 要求，为使公众受到总照射剂量小于GB8702-2014的规定值，对单个项目的影响必须限制在GB8702-2014限值的若干分之一。在评价时对于由国家生态环境部负责审批的项目可取GB8702-2014中场强限值的1/√2，或功率密度限值的1/2。其他项目则取场强限值的1/√5，或功率密度限值的1/5作为评价标准。本项目为佳木斯市生态环境局审批的项目，故取功率密度限值的1/5作为评价标准。

注：现《辐射环境保护管理导则·电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)原文中的《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)已被《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）替代，本项目均采用《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中限值要求。
本项目电磁环境评价标准见表3。

表3 本项电磁辐射评价标准

	发射频率
	等效平面波功率密度Seq(W/m2)

	
	GB8702-2014控制限值
	评价标准

	7140 MHz~7250 MHz
	0.952
	0.19


1.5 电磁环境保护目标
通过现场踏勘与调查，本项目评价范围内无电磁辐射环境敏感目标。
2 电磁环境质量现状评价

项目引用黑龙江源宁环境检测有限公司提供的监测报告（黑源检字【2026】0415-03号），监测报告（黑源检字【2026】0415-03号）中布点满足本项目电磁环境现状监测布点要求。
2.1 监测设备及监测方法

电磁环境现状监测设备信息见表4，监测方法为《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T 10.2-1996)。

表4 仪器设备基本信息
	仪器名称
	仪器型号
	仪器参数

	场强仪
	NBM-550（EF-1891）
	探头频率范围：3MHz～18GHz
电场强度：0.6V/m～1000V/m
功率密度：100nW/cm2～265mW/cm2


2.2 监测条件

电磁环境现状监测条件见表5。
表5 仪器设备基本信息
	监测项目
	监测时间
	天气
	气温(℃)
	相对湿度(%)

	等效平面波功率密度
	2026年3月23日
	晴
	-2～9
	43


2.3 监测布点 

根据《环境影响评价技术导则 卫星地球上行站》（HJ1135-2020）关于监测的要求及本项目特点，本项目为扩建项目，选择在整个项目厂界四周进行布点监测，且在厂界西侧设置一条测量线进行50m、100m、150m、200m、250m、300m、350m、400m、450m和500m处定点测量。

 2.4 卫星地面站监测情况 

电磁环境监测布点图见图 1和图2，拟建站址周围电磁辐射监测结果见表6。监测时一期工程设备尚未投入运行。

表6 拟建站址周围电磁辐射监测结果
	序号
	监测位置
	功率密度

w/m2

	1#
	北侧厂界西
	0.0015

	2#
	北侧厂界东
	0.0017

	3#
	东侧厂界
	0.0015

	4#
	南侧厂界东
	0.0014

	5#
	南侧厂界西
	0.0013

	6#
	西侧厂界
	0.0015

	7#
	西侧厂界外50m
	0.0014

	8#
	西侧厂界外100m
	0.0015

	9#
	西侧厂界外150m
	0.0013

	10#
	西侧厂界外200m
	0.0014

	11#
	西侧厂界外250m
	0.0014

	12#
	西侧厂界外300m
	0.0015

	13#
	西侧厂界外350m
	0.0013

	14#
	西侧厂界外400m
	0.0013

	15#
	西侧厂界外450m
	0.0014

	16#
	西侧厂界外500m
	0.0013

	17#
	佳木斯垣信卫星科技有限责任公司办公楼
	0.0016

	18#
	佳木斯垣信卫星科技有限责任公司设备楼
	0.0015

	19#
	临时施工用房
	0.0013

	20#
	鸭南乡富兴村闲置房屋1号监测点
	0.0015

	21#
	鸭南乡富兴村闲置房屋2号监测点
	0.0016

	监测条件
	昼间温度：9°C；湿度：43%RH；风速：4.7m/s。


表7 拟建站址周围电磁辐射监测结果
	序号
	监测位置
	功率密度

w/m2

	1-1#
	佳木斯垣信卫星科技有限责任公司办公楼一层
	0.0016

	1-2#
	佳木斯垣信卫星科技有限责任公司办公楼二层
	0.0017

	监测条件
	昼间温度：26°C；湿度：71%RH；风速：4.6m/s。


[image: image12.png]



图 1 电磁环境监测

[image: image13.png]



图 2 电磁环境补充监测
监测结果表明，本项目所在区域各监测点功率密度为0.0013~0.0017W/m2，能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求（0.952~0.967W/m2）。
3 电磁环境影响评价

本项目位于黑龙江省佳木斯抚远市鸭南乡富兴村。本项目周边环境较为简单。根据《环境影响评价技术导则 卫星地球上行站》(HJ1135-2020)要求，采用理论预测的方式评价本项目产生的电磁辐射环境影响。
3.1 理论预测
（1）天线方位角与仰角

卫星地球站电磁辐射主要来源于卫星天线。卫星天线工作时有一定仰角，仰角大小与地球站位置和通信卫星轨道位置有关。卫星天线轴向指向空中卫星，实现地面系统与卫星间点对点通讯，天线向空中卫星发射电磁波信号是管状波束。天线参数见下表。

表8 地面固定测控站天线参数

	天线名称
	12米天线
	7.3米天线
	4.5米天线

	数量
	4
	7
	1

	天线口径
	12m
	7.3m
	4.5m

	天线型式
	S/X/Ka三频段反射面天线
	S/X/Ka三频段反射面天线
	S/X/Ka三频段反射面天线

	发射天线中心距离水平面高度
	12m
	10m
	8.5m

	方位角范围
	0°~±355°
	0°~±355°
	0°~±355°

	仰角范围
	3°~90°
	3°~90°
	3°~90°

	工作频段
	S、X、Ka
	S、X、Ka
	S、X、Ka

	工作频率
	S下行：2.2GHz~2.3GHz；
X下行：7.8GHz~8.5GHz

X上行：7.14GHz~7.25GHz；

Ka下行：25GHz~27.5GHz
	S下行：2.2GHz~2.3GHz；
X下行：7.8GHz~8.5GHz

X上行：7.14GHz~7.25GHz；

Ka下行：25GHz~27.5GHz
	S下行：2.2GHz~2.3GHz；
X下行：7.8GHz~8.5GHz；

Ka下行：25GHz~27.5GHz

	天线增益
	S下行：≥44.55+20Ig【f(GHz) /2.20】dB；

X上行：≥56.3+20lg【f(GHz) /7.24】dB；

X下行：≥57.41+20lg【f(GHz)/8.224】dB；

Ka下行：≥64.0+20lg【f(GHz) /25】dBi。
	S下行：≥41.5+20Ig【f(GHz) /2.20】dB；

X上行：≥52+20lg【f(GHz) /7.145】dB；

X下行：≥52.7+20lg【f(GHz)/7.50】dB；

Ka下行：≥59.0+20lg【f(GHz) /25】dBi。
	S下行：≥34.2+201g[f(GHz)/2.2]dBi

X下行：≥45.1+20lg[f(GHz) /7.5]dBi

Ka下行：≥55.6+20lg【f(GHz) /25】dBi。

	额定功率
	200W
	200W
	/

	发射功率
	200W
	200W
	/

	发射时段
	按卫星过境
	按卫星过境
	/

	波长
	0.040
	0.04
	/

	波瓣宽度
	0.23°
	0.38°
	/


3.2 卫星天线辐射形式

天线的轴向指向空中卫星，实现地球站与卫星之间“点对点”通讯。天线向空中卫星发射的电磁波信号为管状波束，轴向（也就是电磁波的主瓣）指向卫星，而在电磁波主波束以外还有电磁波的旁瓣，又称电磁波副瓣。电磁波旁瓣电磁辐射强度远远低于电磁波主瓣，卫星天线方向性示意图如下：

[image: image14.png]Es

3B

Fl

T PR R

RRERE

i





图3 卫星天线方向性示意图
3.3 发射天线远近场划分

根据《环境影响评价技术导则卫星地球上行站》(HJ1135-2020)附录C，卫星地球站发射天线远近场以瑞利距离d0来区分远近场区，与天线距离d<d0区域内为近场区，d≥d0区域为远场区。

瑞利距离公式为：

[image: image15.png]d=2D1




式中：D—天线直径，m；

λ—波长，m

经计算，本项目12m和7.3m卫星天线有X上行频段，根据公式计算出卫星天线的瑞利距离，见表9：

表9 本项目卫星天线远近场距离计算表
	天线口径/D（m）
	发射频率f(MHz)
	波长入 (m)
	瑞利距离d0(m)

	12m
	X频段：7.14GHz~7.25GHz
	0.041~0.042
	6857~7024

	7.3m
	X频段：7.14GHz~7.25GHz
	0.041~0.042
	2538~2600


从上表可以看到，本项目天线口径12m的发射天线近场区区域为0～7024m范围，远场区为≥7024m区域；天线口径7.3m的发射天线近场区区域为0～2600m范围，远场区为≥2600m，可见本项目电磁环境评价范围均位于近场区内。

3.4 预测模式
根据《环境影响评价技术导则 卫星地球上行站》（HJ1135-2020）附录D，发射天线近场区轴向功率密度计算公式为：

Pdmax=4Pt/S（W/m2）
式中：Pt—送入天线净功率，W，通常以天线发射功率计算（假设天线效率100%），本项目取额定功率200W；
S—天线实际几何面积，m2。

由此得本项目地球站预测参数及计算结果如下表10所示

表10 地球站主要参数及计算结果

	天线口径/D（m）
	功能
	额定功率（W）
	实际发射功率（W）
	天线实际几何面积（m2）
	近场区轴向功率密度/（W/m2）

	12m
	卫星数据收发
	200
	200
	113.04
	7.08

	7.3m
	卫星数据收发
	200
	200
	41.83
	19.13


以上为天线近场最大功率密度计算结果，即天线管状波束轴向功率密度。发射天线偏轴方向（管状波束以外区域）的电磁辐射功率密度远远低于轴向功率密度，且随着离轴距离增大，功率密度迅速衰减。在实际工程应用中，发射天线偏轴方向功率密度是以发射天线管状波束边界为起点，每增加一个天线半径的离轴距离衰减12dB计算。如图4所示。

[image: image16.png]



图4 偏轴方向功率密度计算示意图

发射天线近场区偏轴方向功率密度P预测计算公式：

[image: image17.png]2
e

P=Px10 0 (wm)




式中：Pd—统一按发射天线近场区轴向功率密度Pdmax计算，W/m2；

r—预测点离开发射管形波束边界的垂直距离，m；

D—发射天线直径，m。

根据三角关系，图4中预测点处电磁辐射环境敏感目标与卫星发射天线管状波束下边界的垂直距离r：

[image: image18.png]r=[R-tan(0) = (h=hy)]-cos(6) (m)




式中：h—电磁辐射环境敏感目标距离水平面高度，m，本次理论计算取测量点高度1.7m；

h0—发射天线中心距离水平面高度，m；

θ—发射天线工作仰角，因本项目天线上行仰角≥3°，预测计算时取3°；

R—电磁辐射环境敏感目标与发射天线的水平距离，m。

12m卫星天线周围功率密度计算结果见表11，7.3m卫星天线周围功率密度计算结果见表12。

表11 单个12m卫星天线周围环境电磁辐射预测结果
	与天线的水平距离（m）
	近场区轴向功率密度（W/m2）
	天线直径（m）
	发射天线中心距离水平面高度（m）
	发射天线工作仰角（°）
	预测位置高度（m）
	垂直距离（m）
	功率密度预测结果（W/m

2）

	1
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	10.34 
	0.061

	5
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	10.55 
	0.0551

	10
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	10.81 
	0.049

	20
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	11.33 
	0.038

	30
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	11.86 
	0.030

	40
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	12.38 
	0.024

	50
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	12.90 
	0.019

	100
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	15.52 
	0.006

	150
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	18.14 
	0.002

	200
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	20.75 
	0.001

	250
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	23.37 
	0.0001

	300
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	25.99 
	4.493×10-5

	350
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	28.60 
	1.346×10-5

	400
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	31.22 
	4.035×10-6

	450
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	33.84 
	1.209×10-6

	500
	7.08
	12
	12
	3
	1.7
	36.45 
	3.623×10-7


由表10可知，当单个12m卫星天线按额定发射功率(200W)、仰角3°工作时，评价范围内地面1.7m处功率密度贡献值为3.623×10-7W/m2~0.061W/m2，小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)和《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价法与标准》(HJ/T10.3-1996)规定的功率密度限值要求。
表12 单个7.3m卫星天线周围环境电磁辐射预测结果
	与天线的水平距离（m）
	近场区轴向功率密度（W/m2）
	天线直径（m）
	发射天线中心距离水平面高度（m）
	发射天线工作仰角（°）
	预测位置高度（m）
	垂直距离（m）
	功率密度预测结果（W/m

2）

	1
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	8.34 
	0.035

	5
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	8.55 
	0.030

	10
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	8.81 
	0.024

	20
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	9.34 
	0.016

	30
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	9.86 
	0.011

	40
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	10.38 
	0.007

	50
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	10.91 
	0.005

	100
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	13.52 
	0.001

	150
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	16.14 
	9.454×10-5

	200
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	18.76 
	1.304×10-5

	250
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	21.37 
	1.799×10-6

	300
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	23.99 
	2.481×10-7

	350
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	26.61 
	3.421×10-8

	400
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	29.22 
	4.719×10-9

	450
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	31.84 
	6.509×10-10

	500
	19.13
	7.3
	10
	3
	1.7
	34.46 
	8.977×10-11


由表11可知，当单个7.3m卫星天线按额定发射功率(200W)、仰角3°工作时，评价范围内地面1.7m处功率密度贡献值为8.977×10-11W/m2~0.035W/m2，小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)和《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价法与标准》(HJ/T10.3-1996) 规定的功率密度限值要求。
卫星地球站叠加电磁辐射影响分析：
卫星地球站在选址阶段为避免相互影响，卫星在规划建设前进行了遮挡分析，各卫星天线之间设有一定的距离，在低空范围内不会出现叠加现象，影响范围有限；根据《环境影响评价技术导则 卫星地球上行站》（HJ1135-2020）附录D：发射天线偏轴方向（管状波束以外区域）的电磁辐射功率密度远远低于轴向功率密度，且随着离轴距离增大，功率密度迅速衰减。通过对电磁辐射影响理论预测值进行分析，见表11和表12，功率密度最大值远低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的公众曝露控制限值和《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）规定的环境管理限值，因此，不考虑不同卫星天线之间的叠加影响。

综上，本项目卫星天线在正常工况下运行时，评价范围内的电磁辐射环境影响贡献值均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)和《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)规定的功率密度限值要求。

电磁辐射环境敏感目标功率密度预测结果及评价:

表13 电磁辐射环境敏感目标功率密度预测结果一览表

	电磁辐射环境敏感目标
	方位
	敏感目标与天线最近水平距离（m）
	单个项目功率密度理论计算值（W/m2）
	现状监测值（W/m2）
	预测受照射功率密度（W/m2）

	序号
	名称
	层数
	高度（m）
	预测位置高度（m）
	
	
	
	
	

	1
	佳木斯垣信卫星科技有限责任公司办公楼
	2
	7
	1.7
	N
	60
	0.01
	0.0016
	0.01

	
	
	
	
	4.7
	
	
	0.06
	0.0017
	0.06

	2
	佳木斯垣信卫星科技有限责任公司设备楼
	1
	6
	1.7
	N
	55
	0.02
	0.0015
	0.02

	3
	鸭南乡富兴村闲置房屋
	1
	3
	1.7
	E
	40
	0.02
	0.0016
	0.02


由表13可知，本项目卫星天线对评价范围内敏感目标的电磁辐射功率密度最大贡献值为0.06W/m2，满足单个项目电磁环境管理目标值的标准要求；评价范围内敏感目标叠加现状监测结果后的最大预测值为0.06W/m2，满足公众暴露控制限值要求，本项目对其电磁辐射影响很小。

天线前方建筑物安全高度分析：
为保证本项目卫星上行站天线发射对天线前方区域的电磁辐射符合功率密度管理目标值的评价标准，本次评价以电磁辐射达标为基础针对天线前方建筑物安全高度进行了计算。公式如下：

[image: image19.png]



     式中：

     hd—最高障碍物高度（m）；

     H—发射天线中心距离水平面高度（m）；

     L—预测点与天线水平距离（m）；

θ—天线仰角；
D—天线直径(m)；
PT—送入天线净功率(W)；
S—功率密度管理目标(W/m2)。
表14 天线前方建筑物安全高度计算一览表（12m卫星天线）
	发射天线中心距离水平面高度（m）
	预测点与天线水平距离（m）
	天线直径（m）
	送入天线净功率（W）
	天线仰角（°）
	功率密度管理目标值（W/m

2）
	最高障碍物高度（m）

	12
	1
	12
	200
	3
	0.19
	4.19 

	12
	5
	12
	200
	3
	0.19
	4.40 

	12
	10
	12
	200
	3
	0.19
	4.66 

	12
	20
	12
	200
	3
	0.19
	5.18 

	12
	30
	12
	200
	3
	0.19
	5.71 

	12
	40
	12
	200
	3
	0.19
	6.23 

	12
	50
	12
	200
	3
	0.19
	6.75 

	12
	55
	12
	200
	3
	0.19
	7.02

	12
	60
	12
	200
	3
	0.19
	7.28

	12
	100
	12
	200
	3
	0.19
	9.37 

	12
	150
	12
	200
	3
	0.19
	12.00 

	12
	200
	12
	200
	3
	0.19
	14.62 

	12
	250
	12
	200
	3
	0.19
	17.24 

	12
	300
	12
	200
	3
	0.19
	19.86 

	12
	350
	12
	200
	3
	0.19
	22.48 

	12
	400
	12
	200
	3
	0.19
	25.10 

	12
	450
	12
	200
	3
	0.19
	27.72 

	12
	500
	12
	200
	3
	0.19
	30.34 


[image: image20.jpg]AEIKFEEX & SEREETIRE

1 5 10 20 30 40 50 55 60 100 150 200 250 300 350 400 450 500
MRS REATER (n)




图5  12m卫星天线周围建筑物限高示意图

表15 天线前方建筑物安全高度计算一览表（7.3m卫星天线）

	发射天线中心距离水平面高度（m）
	预测点与天线水平距离（m）
	天线直径（m）
	送入天线净功率（W）
	天线仰角（°）
	功率密度管理目标值（W/m

2）
	最高障碍物高度（m）

	10
	1
	7.3
	200
	3
	0.19
	3.95 

	10
	5
	7.3
	200
	3
	0.19
	4.16 

	10
	10
	7.3
	200
	3
	0.19
	4.42 

	10
	20
	7.3
	200
	3
	0.19
	4.95 

	10
	30
	7.3
	200
	3
	0.19
	5.47 

	10
	40
	7.3
	200
	3
	0.19
	6.00 

	10
	50
	7.3
	200
	3
	0.19
	6.52 

	10
	55
	7.3
	200
	3
	0.19
	6.78

	10
	60
	7.3
	200
	3
	0.19
	7.04

	10
	100
	7.3
	200
	3
	0.19
	9.14 

	10
	150
	7.3
	200
	3
	0.19
	11.76 

	10
	200
	7.3
	200
	3
	0.19
	14.38 

	10
	250
	7.3
	200
	3
	0.19
	17.00 

	10
	300
	7.3
	200
	3
	0.19
	19.62 

	10
	350
	7.3
	200
	3
	0.19
	22.24 

	10
	400
	7.3
	200
	3
	0.19
	24.86 

	10
	450
	7.3
	200
	3
	0.19
	27.48 

	10
	500
	7.3
	200
	3
	0.19
	30.10 


[image: image21.jpg]R (m)

FREEE

3

>

AR FIEE R &SRS = R E

55 & 100 150
TN R S REKFER ()





图6  7.3m卫星天线周围建筑物限高示意图
结合上表计算结果以及现场调查情况，本项目天线前方无建筑物遮挡，建筑物高度全部低于相应限高。为保证卫星天线正常工作和公众电磁辐射环境安全，卫星天线前方区域建筑物需考虑本报告提出的限高要求，即不得高于图5、图6中的最高障碍物高度。待项目批复后，建议建设单位将本报告提出的限高要求交由当地规划主管部门备案。

3.5 污染防治措施
本项目主要污染因子为电磁辐射，本环评针对项目情况提出以下电磁辐射环保措施。

（1）卫星地球站在选址阶段为避免相互影响，卫星在规划建设前进行了遮挡分析，各卫星天线之间设有一定的距离，在低空范围内不会出现叠加现象，影响范围有限。

（2）在满足工况要求的前提下，尽量降低发射功率。

（3）建设单位设专人负责环境保护工作，制定相应的规章制度。

（4）卫星地面系统操作人员和维修人员要加强岗位培训。

（5）卫星天线周边设置警示标识。

（6）天线检修时保证天线为断电状态。
（7）项目运行后开展电磁环境监测，验证天线周边电磁辐射是否满足标准。

电磁环境监测计划见下表。 

表16 电磁环境监测计划

	环境要素
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	电磁环境
	厂界四周及500m范围内
	电场强度/功率密度
	1次/年


3.6 结论

根据电磁辐射现状监测及预测结果，项目拟建卫星天线对周边环境敏感区域电磁辐射强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）及《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）的电磁辐射管理目标值要求。从环境保护角度讲，本项目建设是可行的。

附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业

固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	废蓄电池
	/
	/
	/
	0.8t/5a
	/
	0.8t/5a
	0.8t/5a

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image69.png]


[image: image22.png]S

ICPiF0301732

EEET BEET RIS MEISE PETNTS QALY SNEy THbESsE oS SES

iR





附图1 项目地理位置图[image: image23.png]A

Xe5H843023
V= 45409779 04

A=5HU29499
V2454295045

eSHB
= 45409780,

5318308520
509781

=533
Y=a54297

V4542

X583 48
=538 881 Y= 4508787450
V=AS00TI91 48

56,412
1474967

56,113
1475 063

ATy

eavanto 4cn




附图2 总平面布置图

[image: image24.png]3

EwmEmen

1, FRSRRAEN (LLONNE, RY. FRENERINSREN O
) oz g,

2 BARNASSHERTANTER (MEWRRNRNE) 12yTie .
S ARBNAR-RRE, BNEAEA, AR, RREAEARESNT
W ERE. ERER. RXRANRANLN.

4 RRFREARENNR, SREANDORKIMRE.

5 AFANRERILANE, SRDHIEZ0EENN, MERSET

LIz

- RN = .
w TR RO | MR | WA i S T e
w | am | R | || Ty ® | o [FATIR| maas | Ssranam -
mmu | e | BWEA | wm | <od | < - [ =] w - i

M | ow | #EBA | um <o | <@ | - | » | st SRS —FICTID-04, FIC-TEYD05

EETEHRRRR BRI FNLNERAHTRAT

o T MR T 00 B MR AR 2025.08





附图3 用地控详图

[image: image25.png]St T 3 0 A R

O

EmpRErEETTEE)
h, X

SR BB, BOK
TR R (RGP, I
LR RAL A, 581K





附图4 本项目与黑龙江三江国家级自然保护区的位置关系

[image: image26.png]BRASLELEREZ B RRT KA RE

|o wan o ae
|5 won o wme
© e mmen
b mn





附图5 黑龙江三江国家级自然保护区功能分区图

附件1 营业执照

[image: image27.png]G-#2ERRA

pEm——

& B BRUAUMATIA D A A
B E MR CFNBARRARRIILABI B3 B8 st

HERREA wi #® B SRR AN SR
R IEAMBOAIEE (1 23 Jsds U MM (3R
SEBE R, AR ARIGR RIS G P2RE
il DA (TS REIORN S SRR
DI CRAIEROPTCA RN KR, AL
W% (ALY N, LAESIERARAERL: IAGBGE

Z UGN AR ARV

Ll s FRUNAL S UL





附件2 监测报告

[image: image28.png]B

250812050086

oW & &

T [2026] 0415-03 5

TiH & 70 T 0035 4 T 5 — )
o T 7 TS

AL ERITR B AR R E

s




[image: image29.png]U]

1. HERALEMNABELAE, HUE, @iil.
2. AHASAEFpELLRLMRAREEAFAR.

3. RERBAM.

4. BEFRMEIRMR, AENGRAUAREAL AFTELR
HENTE, SEROHRE (RER) SHAREMHEARE
LES N

5. HEMRESARUL ATHERWZARMNANAZAUS
EHRMABR Y, ®NTFRE,

RELH: BRIRTAAEMAMAD & F: 1300151852
RO AR LR A 1551283 F

HHRE: 15000 BFH A hljsuanning jcO163. con




[image: image30.png]BT 206) 0415035

BoWR s

5

L U

ESid0s

BRI B AR AT

E i 0500

R AN SO P A RN S0 KSR
ST L 1FHE AR

LB

B e ]

Esid:L]

2026 .03 121 H

LR

AR 202603 7123 B
F W UL 2~9C: AL 43~48%

ity

BRI AT S W4

g

EEs | et

MR [Nevesso arisn

WHBIL 061000V

HEEE | e, v 2smvint

BRAHHEN 2006 0 4 11 B-2007 037 108

EEH |t

R [avaens

W |00

B EAKEM 206 @ Aot B0 w02 03 A

wBEH |

BEES | Aavasia

WEE | sezoasann)

BRAHAE 2006 0 A 07 B-2027 701 06 A

Tk

S A (R0 - B () B ) (T
102-199%6)
LRI (GB 3096:2008)

MR AR

R R |

A

0

L |

ERETEE




[image: image31.png]BT 206) 0415035

) s
BRI, BRI 00013-0.001 W

@ P
MR 5 S AL B 5 38R 6, I

A 37-384B(A) 20
g

wEmEA AL W A LB aw

i E W: 2026.04.15 24
hf

BaRRTH



[image: image32.png]R T 206) 041503 5

WFE1
1 HRERBNGR
s T HRER
,. s ooors
» s oo
5 S ooors
B s oot
B e ooors
o o woors
” T som oot
- A 100w ooors
o o 150w ooors
100 o 200m oot
s s 250m oot
B s 00m aoors
1 o 350m ooors
s o doom ooors
150 s asom oo
100 o so0m ooors
m A BRI AT S ooots
s AR B AR R DR ooors
108 kTR aonz
B SRR SR ooors
25 SRR SR ooots

wSEATH



[image: image33.png]R T 206] 041503 5

EMEN | BRI C. BN v L Tnis
2 AELAGR
EMERGR | HRENGR
L) A : =
Ly @iy | Ly oy
u SR » B
MR 1 B Bl
A » B
u R w .
e | BRI o B R UL (7m.

BB 2°C: BN AGRH, L. 4o

esEEREM AL
ApmmEman

ot btz i)

ERA: b

BemATH



[image: image34.png]BT 206) 0415035

BB
B RO EIE B

i£nmo, 25081203008
B R LA EARNARA G

S XA ER R E L E SR 116512 K35

BYR, BRECASRERLLR, ALTAE
R, LA, TR RS
WEAR UL AL LI M EA,
By LB
I R RIS KIS BRI
RABTEARBWAIA G felr.

WAL REHM. aasmoznzsn
AP 20m 402824 0
b R

susanpaERTREASTY, GrEARAN)

BIERIE



[image: image35.png]B

250812050086

oW & &

I [2026] 0615-01 5

TiH & 70 T 0035 4 T 5 — )
o R T 2

AL ERITR B AR R E

s




[image: image36.png]o8

1. REEALEMABELHE, BEE, @iii.
2. EHREAEFMERSAMARECAREM,

3. HERBEHR.
14, BEHENFEMR, REMSERAMERASE: HTTLR
MEMNFE, EROERHE (REM) SetFRENMHFEARE

i f1 %
5. MEMBEWARN ATHEABZIRMBEMAZALS
EHRERBRY, #SHTTFRE,

#ELH: EALRSFACNAMAD & i 13201518562
SRR SARTRHEXRLES 1S F 12 B3 T

HABE: 150000 HFH4: hLjyuanning 0163, con



[image: image37.png]IR (20261 061501 %

BOW R

W

L R

E3itas

SRR B AR AT

FAE LA

AT EE AT RS T S I 5F S R LD 50 KT 22
SN PR R AR EED

A

BHEEN BB | Bk

ESichl]

2026 406 J1 12 6

AT

AR 2026 %06 7 13 B
R HE: MR 14-26C, MR T1%T5%

A

ORI HEARE TR % 24

faiiie s

WEER | wEEs R

MRS [Newsso cERioD

AL 06-1000VIm,

MR SHEHEN: 1000W/em?~265mWiem?*

B AN | 2006 7 03 71 1 B-2027 50371 0 B

wEEH | mmr

s [awaens

WEGEE [20nma)

BB AEN 2006 7 02 ) 04 B0 02 ) 03 B

[ e

MRS |Awasoia

WEAE |sazorsmn)

B AN | 2006 7 01 /) 07 2027 7 01 /) 06 B

W%

S 55T S R 5 - AR B R ) T
102-19%6)
AR (GB 309-2008)

MR

WA |

A

M LI |

BIERTH




[image: image38.png]IR (20261 061501 %

Q)
W, LMD 000160001 Wi

fitibat
@) P

MR, 5RO 15 392050
L 384 2. N

A AL WA g BH g*ﬁjﬁ

i EH #: 2026.06.15 4L M'ﬁ
o Ed

BemRTH



[image: image39.png]g [206] 061501 %

;23]
Bl HEEEBIER
e BAEE HRER
L A TR IARA(E AT AR oo
1 AN TR ARG AT A oo
BN | BREL 20, B R AR dons.
B2 RAEMER
ERENAR | RRENER
L3 e B b
Lty | Ly caniap
TR R AR AT
e Fa = w
TR TR SRR AT
12 ey = »
B WO A » B
B WO AR » B
u WO AR w »
B WO AR w B
RER 30, I T O 4o,
EREE | gmn, e, S T AR Lk,

msmxTR



[image: image40.png]R (200 061501 5
ME1

— ERALRRE KR EE -

BHR: S| BRA: AL
PR

e MR



[image: image41.png]IR (20261 061501 %

e B LI
HRAEIES

1Y, 250812050086
AR AR TEARM R

i RS ERTMERLE K 15F 12435

BR, GKRERSRERLAE, FRMULTHE
R, FRA, Tohih RIS AR
WA AR ERAR Sl ik,
iaite Lietmk.
S R I R IE BRI
RGBT EARBA A felr.

B RIEAM: 2025 4 024 25 1
AR 203 4 025 24 0
P RIER w2

BB R TR, (P BARA KRR

RIRRTH





附件3 关于《关于抚远市人民政府关于在黑龙江三江国家级自然保护区实验区内建设卫星测控地面站项目的请示》的复函

[image: image42.png]AT R

20243 =320

KT CR TR ARBOM S TR LT
TR 2 F AR PRI LS X P it 3 TUR
MRS R IR ) 15k

AT ARHAF:

CXTFRATARBFX FERALZTERRE ARP
Eike K A% TR WS E 35 TE 67D (R E (2024)9
FOUCR. BB FAEE AR R AL B R R ARG
H T E S5 B AR A BRI A WS, AL TR
BESFESARATIZIERRERARPEEREER
14.2272 AL

ETHREFE CPRARSOE B BRPRAGD (B K
FEE LAREH BEALOEERXFRBLARPLL
FRM R (RAT) FRER, RBERUREARTE. 0B
WA, HRRAEER CPRARSE R (PEAR
A D CF AR E MR 5D (AR E
FEYH TP (PRARSE ERRP EAHD FHX0%E
MR, AERF. DUEMAFETTHL, Fibkitk




[image: image43.png]. THR RS RE B A R TIN A R FEER
PRARERFG. oSSl RE. BRI ITERRAR
RPREEHAMEANTEARBTLABUE, AREARPE
WEAZA.

ARG SRR, WARREER. K.
REREXS, REFEEREBAEE.

Hifh: X FHRTEMEESTE 5 8 ARPHHRE
A

Pt EATHRLOERR, BAILZIERRE ARP KEBHH.
—a—




附件4 关于建设卫星测控地面站项目占用自然保护地情况的说明

[image: image44.png]BT A L0 R 2 R B B

STl B TR M 555U o5 T SRR
PGB L]

HHER:

2004 F3A4H, CRATARIMX FERAILZIL
EXREARPERBEARRT EMEE ST E 637
A W&, KERAAEEHE MK D), XA
REEEHE GEAME ) #TEEE AL, HERR
T

1R TR BT E T H R E RN

LARTEMBRELRE 5RALZTIEARRE K
RPEEBREFER 142272 20, GELHE 2)

IARTEMEMERREFSR K4 ¥64
fLE B AR P .





[image: image45.png]HE 1

=

@ mmnm
A mmnpy
) wmmn
() momamane
[ wmsmm
) B LAPTOP RUTBNAN 1
B

P

2naapino 001
2naao o0
2naapno ean
2naapino 00n
2naao 00t
aneaparoz0
neans 0o

am

oz
o

sz
sexzn
oA B
toaces
AutocaD SR

o

e
e





[image: image46.png]M2
RIS O S

- iAvaanr

[GES]

ewmAR

s s s

TETRRER (4. FETR AERERPETATE
1 | RRARE R, BB LRMERRES APERA SR | 0 B, 0 4
RN AAATERT

SRFERRS, Sk Re P (i & 5 AIETIAR
+ I a Ry RS, SRIMLAMIAT | o 4K, S0k
‘R o iABA AN

AT LEMRN ARG AE (K, AUERSHAD
3 | TRARAE) © QHERIAR (SPEAT) TFOABEGR | e 4%, SosEE
FPANER)  BNLE

SEANAPREE RSN GIE, NI 5 () AR
e e e P

B
A

pr—





附件5 企业投资项目备案承诺书
[image: image47.png]SISEREERRIED

TAE£§3:2506-230883-04-05-257426

TR RLREBSEEARRAT

Y
U EAREEE  mew
&
T RTHRERR susssmacuposnss
BRA  mEw BREE 15620216021
RESR R P RIS HRE
m ERA RELEEAET R
B AN RSEIRIKOES N KIRIENERRS,
3 ERUERNE  RTIKOES N GHRATIERA, 1854 KIES VR
B EEMELRER R EELHE.
"R AR 12000.0000 757

SRREEN 20250605

AEUTE, ULRRORSAN, 32, RIEFESNESIRER, SR HE

EETSES




附件6 YNXB-GYSSYYWDYD-01等11块用地地块控制性详细规划获市政府批复（部分）

[image: image48.png]YNXB-GYSSYYWDYD-01 4 11 3 i 3 3%
LR R TR HA

YILN-JYYD-01 . YJIN-JVYD-02 . HHLB-ZJ¥D-O1 .
AVLB-A-02 . MRGDIX-A-03 . NNNLB-ELCZZZVD-01 .
EDHNCGLFDC-PSYD-01. ¥NB-GYSSYYWDYD-01, FXC-TXYD-03.
FXC-TXYD-04 . FXC-TXVD-05 .  JKQ-2024GR-01
JKQ-20246R-02 . JKQ-2024GR-03 . JKQ-2023DL-01 .
JKQ-2023DL-02 . JKQ-2023DL-03 . JKQ-2023DL-04 .
JKQ-2023DL-05. JKQ-2023DL-06 /A 13 S 42 ¥ 3% B ML %1 2.
FETHORHE, HEXHEHEKE (2025) 101 5. KK
& (2025) 111 5, RAARREHLAT.




[image: image49.png]



附件7 《关于抚远卫星测控地面站项目环境影响报告表的批复》
[image: image50.png]FEA W1 i 1 A5 R 5

HFAEF[202414 5

RT PRI TR 5 7 34505
FRETE MR AL

BALEETAKAARAD:

BB (T T RN ST ST E FHB RS %)
AT H# (fak) ) hh. ABEATFEFRIBHEA
HIRAT (AFRETEMLAT ST E FEHHRERNHE
AWML (EEIFH20241006 5) , ZHK, HEWT:

— WREAHFATE, REEAMTERITE RS E
REH S B ARAEEE: RE1E 2 AT SIXH
BERNELAL. 3HD0E 734 SXMEERMEL AL,
ATE S TR 1355206 °, KERA4 A HRATH Y 25448
w, MERAER 2, AELEERATH S w. AHET
RARREH 3790 776, FREH 106 T, FERES
0.28%.

URARAERFLHAER, XL (HEk) Ripw
ATEATARP HMF AR UNTHFERE, FAYH
BERIARBFLE. RAREE (RER) WIRRBHTH
RS ETE SFRB R #

= TEARPET G EAREFUT I

(=) wEEIHEAFEEETE, HGLETHLPRE




[image: image51.png]TR, BITHFRE EHR CGRYHT 5 FIHRF HHATE)
(GB12523-2011) #ARMAREREER; I EM4EiET
RARYHR A EREH S EERGOFURAE; BIEXE
REHHAT & ARE

(=) FUB B REAT B 9 50 ) Rk 4 4 450
FRRPEHR, ARTEAF LR FREA S CRUAH
#HRMD) (GB87022014) RUEE K. K& H 5% E#R
P FETAR DBREREARERENETES, ARG
WA YT,

(2) HTHEAFR | ERATRAY S A A0 AERF
FE, FEMEAE. BEMSREEARANCEEYE, B
ZoAAREMABRFANNALE, WLFE-KTR.

2. FHAREFEIARENTERP RES LR TR
FE Rt FEET, FIE SRR SRR R .
RERTE, RELMREEREF, ARERRHTARS
RERATRK, BRARE, FTERZAEHE.

W, FEYHREREHEE, TEHARK, A, &
BT ROERL A AT L BRI ETE W
BHHs k. ERAAREAREXAHAEZ AR, pBLS
FHRRF LR, FEYHHE RS L EHF .

E, RRESTAHERARGAELAFRRPFFFEI
HuE.





附件8 生态环境分区管控分析报告

[image: image52.png]EIE O KO P TR

DRI T 4 Tt 30

A ORI PRI AT PRA R
i AL Rl 2026 4F 04 H 08 H




[image: image53.png]1. ik
2 REA
ERCE IR INCE

EES



[image: image54.png]1. Hk

PR T W Pt 305 I B B R A R i BUH S E AV T 001 T AR,

SAEBRPULIIRRI S 0.00 FH AR, HIH LT 0.00%.

5 H R R R AT REGR IR 0.00 T AR, HIH AHBHETAY 0.00%. SRS REXE. SERRTE SR
WHEHR) ZCREABANT 0.01 FHAR, SHIH SHHEA 100.00%. FRF S K ERERT X 5L,

SRAAKEGRY X ZRTHA 0.00 FH AR, &I H GHFETHA0.00%. 5 HFRIKF i B R X ST 0.00 77
A, HIH AHETH 0.00%.

SIREE R R IR S R RIC R BN T 0.01 FOF AR, I H AT 100.00%: 5 R AR 0.00 1
PR, SIH EIEE 0.00%: — MR EEHN 0.00 T AR, HIH HHBETHY 0.00%.

ST AKIRBR S ORE X ST 0.00 FA AR, ABUH SIEHI 0.00%: 5l FKHHE i R X R B N 0.01
FAAR, HBH SR 100.00%, SHFAKSRE AR ETHN 0.00 FH AR, HIH HHETHAY 0.00%.

LSRR TR BB T I H 5 ORI AR A A B S DR R RAR S W L o TR

TE: WG RN TR, WSRO T HEE " FRADEENIES BRI 1K oMb EET 6, A5H
“HHTEE" EEE RN 1K,



 

[image: image55.png]1T H 5 IR AR OB R R MR AR S B

TR
_ - 25 - TR
ann @ EE | R | FRES R el L
EERraA|  —mrswm | & | ek | sen B T AFo0r | 100008
S | A | g WL & i MO0 | 100,008
FERERS
KRR | | A | o IR R MO0 | 100,008
BWAALR | omsmominx | e | i | e AR MO0 | 100,008
mamens | ommene | e | e | e A MO0 | 100,008
T R PR AR e R BT, EA R RIT. — R R T .
#2 1 H SRR KK R XA R it &
SAREPR | 5 BRPE | 5_BRPR | SERPK
BE | AkmmEm | ARSSH | ARAXD | MXAER | MYER | EXER | HIEE | FRAT | FRKE
Grem) | Fpaw | Fass | Eram
- - - - s s R s - -




[image: image56.png]& 3 TUH 5 B R GOKF R R BTGRP X AR G

A= RS 50 KA S S5 L BT | SEMEIETR | SXMEIETR
75 | wewan CREAAE) ErnE CERiE) CErag) | ERRPUR | FRAT | FRES
- - Eh xR xR s - - -
FABH S AR ORI it
TERETE | GERRTRE CERRTR
e | xm &% @3 | HEEER | RORFRERES | —SENKERES | FRAY | FREE
CEHAE) (€275 (62750
- - - - xh xR xh - -
5 T 5 E AR KBRS A . i
GERRTE | GARGFE | GERRPX | HERRFK
me | xm &% | mH | WEZAER | BUKIEER | ENKIEXTR | XRISTEA | AR | GRS
CRNAR) | CERAR) | CRAR) CEAAR)
1 73 INF 001 R TR NF 001 HAEH | EES

6 T H 53 KB R KA W s k&





[image: image57.png]FEEBRED

FHRERRERK

FiR

FRKE

HERAR

ERER

5230836220002

i i A=
BERX

A

E2=)

EAERK

AR B

. R A ORI . SRR EY
T REE RS R (B 0 BIH, KT
U, R FELEN N B, B LR R
Pyt ALK . 2. SRS R IE, PR
LT MBS BRI AR, W T RAIA 0,
B AR 3. SRR BT S,
1 38 158 2 (LA 4 0 ) P S0 S R R 1,
[ RS GRAP BT AT A 3 i35 B i i
FURS R & P R R,

SRR B

[L. F A P AL A B TIPSR ILFFRIK R P
Vakpe b Bin . HRORSAEE . EIEAR, R
Vipis Wi, IR FAOK R R T I, Bk
Pl FoKiG R, 2. 45 G RS BBl B S R R e AP IR
Pl FoKiS RS IR, FHR AL ) B, RS b
it 3. EAURAERE A, IS TR
LS FORAEETS RO R, R SRS, A
PR, RIGH MR B85 R, I 5 M5 Rt
(38 A7 S B FF L SR K SRS 5 R E
%gﬁﬂﬁsuwmg;&xmu&gnﬁ%ﬁ&s&g
RIS

R, R “FRE 0 E RO A SE ) T E A
&, SBROTEMYIG. BEFG, KRB BI A P SR
e 3 7N e S R K B S




[image: image58.png]PRI T2 0 i — S50 I S ER A R A T




[image: image59.png]PRI TR BB G G 5 AR (DR B




[image: image60.png]i
it

PRI TR R s S H SRR B R X





[image: image61.png]3. EAEHBAENTG $

10



[image: image62.png]FRE TR

FRERRTLEK

ERBTHE

HEER

ZH23088310002

i — AR

AR T

[~ ZEARAR

BT ORI - e RIF R DR ZREAT B 3. R IR 5 b s B R — B T R
[BiEE. A A DO AR SIRE , R LA RSP SRS, %
PEEEAE I, 3 R R A A S U R A DR BE AT, R nSeE A
[ A PRI RN, iRk i B UL L 7 NRBUR 5% %4k IR A R A2
PEBHRPEIOBHE, AR E RS R, SRRFERES TREREEN, 14|
P . ORHERA 10 B ATRB D6, BIE R, B Rk BUK.
bR AR R A R R, WOIRE AR RGEIORE . ORI R S I
ARSI RAES R R, OCLREESEM, MERLREHE . SRR
2. 2. BARILHEI B 6 H A BN R 4BE (X I U738 AP R S S EoR: (DIERUR
VAREX AT TS FFIL RA FFH S JF3E, BSBOIMSRA R, M|
PSS R, SAYE. O, SEE. WEERIS00 . (ERRY
0 b5 3395 ELATHIE. @BEILGRIAGR 4 REKIE, (IR 4 E X Py 8 3 HF |
X FILERE LRI PR BESEIR . SRR, BEUIT o 7 7RBE LI 55 RUR 4% R SR R X0 3
MRS, CERRA, WSHERRARXHR, EPEH. OIEAERGARK H R
BT, RN, REFRE OR: DERFHAFLMKEAERAE, &
ERERR LR, I F At 7 S SR R N RO S TR B T AR
AR REX LT @TERGRARER A AT FOUTES), R 492 R4 R X 3L
UHHE, RIGA R SMIE R R EE B (D BE. SRR %
(2) BAREH (3) BRI KIFH E AR (4) St
R AR5 @R A X P I 724 £ TR 44 RE X IS RAAYE,
VRERR S TSR ORI TG REX W TR a0, B, ML
087 4505 55 BB v ALK LRI R, FERI RB G, RIPUERIRRY. KiK.
SN PIGRAMER. 3. BRI PR T 9 [R YK R RS (X R
R K PR L SR B A A R @R E /K7 S R AP X P9 MA S5 03
@K R R R4 X TR S 1. COFE /K7 Fi A SR ER AP (X BRI TR L B 47|
T O, RS GRIE BRI DOK IR Zi5 3. RS RN A8 SR . BERETE DL B
] B (R4 X P43 A ) DA A 2 R A 1 ORI IR R4 X P A S
BRI TR, BRIRAUE. BTN, BYERAFFRY PO, ORI S TR, S
PR 3 R4 X 5 A6 B R P (X D BE ) TR RRAARENA, 7 % R A e
ST XK R R (R4 X 9B RER EAR, FEH L AR SR R





[image: image63.png]FRERETRIE

FRERRTLK

ERBTHH

HEER

FHERRDIE
. BEFFRAEER

12





图例


电磁评价范围


声环境评价范围


  电磁环境保护目标


  声环境保护目标





项目所在地











图例


本项目天线（天线设备用房在天线下面）


   一期工程天线


危废贮存库








一期工程





南侧地块





北侧地块





本项目所在地





本项目所在地








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

